ICS xx.xxx

X xx

标准化农贸市场溯源体系建设规范

（征求意见稿）

2022 - XX - XX发布

2022 - XX - XX实施

深圳市XXX 发布

团体标准

T/SZS XXXX—2022

目    录

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  缩略语	2

5  总则	2

6  农贸市场追溯节点系统	2

6.1  服务器	2

6.2  网络搭建	2

6.3  软件要求	2

7  智能追溯秤	3

7.1  硬件要求	3

7.2  软件要求	3

8  自助服务终端	4

9  快检实验室	4

10  视频监控	4

11  终端显示屏	5

12  一店一码信息公示牌（屏）	5

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由XXXX提出并归口。

本文件起草单位：XXXXXXXXXXXXXXXXX。

本文件主要起草人：XXXXXXXXXXXXXXXXX。

- 标准化农贸市场溯源体系建设规范

- 范围

本文件规定了宝安区标准化智慧农贸市场溯源体系建设规范，主要包含农贸市场追溯节点系统（含服务器、网络等）、智能追溯秤（含软件）、自助服务终端、快检实验室、视频监控、终端显示屏、一店一码信息公示牌（屏）等。

本文件适用于宝安区标准化智慧农贸市场的建设和评价。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 50312-2016 综合布线系统工程验收规范

GB 50395 视频安防监控系统工程设计规范

GB/T 7722-2005 电子台案秤

GA/T 367 视频安防监控系统技术要求

JJG 539 数字指示秤

SB/T 11124-2015 肉类蔬菜流通追溯零售电子秤通用规范

- 术语和定义

GB/T 7722-2005界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

- 标准化农贸市场 standardized farmer's market

运用信息化手段，采集交易数据，通过农贸市场追溯节点系统，实现农贸市场管理、服务和监管的信息网络化、工作规范化、管理现代化的以零售经营为主的固定场所，用于销售蔬菜、瓜果、水产品、肉类等各类食用农产品。

3.2

- 追溯码 traceability code

由各子系统按照统一编码规则自动生成、标注于交易凭证或零售凭证上，用于查询商品流通追溯信息由数字、字母等组成的代码及对应的图形，在全国具有唯一性。

3.3

- 智能追溯秤 intelligent traceability weighing scale

集称重、计价、打印、支付、自动识别、数据采集、上传等功能于一体，可追溯生产、流通、销售等环节信息的电子台案秤。

3.4

- 一店一码 one code for each stall

每个门店、摊位被赋予唯一对应的二维码，可通过扫描二维码查询经营者食品安全信息。

- 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

IP：防护等级(Ingress Protection)

PLU：商品价格检索（Price Look-Up）

RJ45：标准8位模块化接口（Registered Jack）

RS232：异步传输标准接口（Recommended Standard）

TCP/IP：传输控制协议/因特网互联协议（Transmission Control Protocol/Internet Protocol）

- 总则

通过对宝安区农贸市场提出统一规范化、标准化的建设要求，实现农贸市场标准化建设和转型升级的目标，加强本区食品安全信息追溯管理，提高食品安全监管效能，保障公众身体健康和消费知情权。分别对农贸市场标准化建设过程中涉及到的农贸市场追溯节点系统（含服务器、网络等）、智能追溯秤（含软件）、自助服务终端、快检实验室、视频监控、终端显示屏、一店一码信息公示牌（屏）等方面提出明确的建设要求。

- 农贸市场追溯节点系统

6.1  服务器

6.1.1  宜采用适用于农贸市场温湿度等环境的服务器或工业控制计算机，支持农贸市场节点管理软件、识别软件、追溯系统等。

6.1.2  每台服务器或工业控制计算机应至少支持200台追溯秤。

6.1.3  应保证服务器在市场正常经营期间稳定运行，有应急处理措施。

6.2  网络搭建

6.2.1  必须保证网络传输的稳定性，网络布线应符合GB/T 50312-2016第8章的要求。

6.2.2  至少保证网络采用有线局域网的设计，星型结构，100M到摊位。

6.2.3  条件成熟的可部署无线网络，作为交易通信补充手段，为智能追溯秤、移动终端提供多种通道的数据接入。

6.2.4  应按职能和重要程度划分不同的网段，重要网段之间应采用防火墙进行隔离。

6.2.5  农贸市场与市场监管局的线路连接宜采用宽带专线。

6.3  软件要求

6.3.1  应保证数据与宝安区食品安全追溯监管系统、市场硬件设备的连接。

6.3.2  应建立市场商户的基本信息档案库，详细记录商户身份信息、联系方式、经营产品、信用记录和培训情况等基本信息，并动态更新。

6.3.3  商户应进行食用农产品入场登记、场内交易登记，所有登记信息宜通过商户摊位号从上游匹配。

6.3.4  应建立商户采购台账，包括食用农产品进货信息、数量、单据信息等，并生成追溯码。

6.3.5  应通过数据接口，取得食用农产品在入场登记前的农药残留抽检结果信息并建立管理台账，可查询、管理农残抽检信息。

6.3.6  应实现交易台账管理功能，通过配套的智能追溯秤和支撑软件，实现对食用农产品的交易自动记录功能和对交易信息、检测信息及追溯信息的统计功能。所有交易原始信息保存至少6个月。

6.3.7  应实现数据维护管理功能，主要完成货物的编码管理和查询、数据的导出、上报以及备份。

6.3.8  应实现对智能追溯秤和服务器的运行情况、业务数据流转情况的监控，并应上传数据至食品安全追溯监管系统。

6.3.9  应提供基本的数据接口，主要包括基础数据采集接口、农贸市场数据采集接口、农残数据接入处理接口、智能追溯秤交易数据共享交换接口、食用农产品快检系统数据采集接口等。

- 智能追溯秤

7.1  硬件要求

7.1.1  计量性能应符合GB/T 7722-2005的要求，取得计量器具型式批准证书；追溯秤应符合JJG 539的检定要求；准确度等级为中准确度级；两个或以上的分度值，分度值和允许差值应分别符合GB/T 7722-2005中5.2和5.4的要求；最大允许误差符合GB/T 7722-2005中5.3.1、5.3.2和5.3.3的相关要求。

7.1.2  追溯秤的结构应符合GB/T 7722-2005中6.1的要求。秤盘应为食品级材质。秤体结构及工艺应具备防虫、防水、防腐设计。

7.1.3  追溯秤秤体和称重传感器的防护等级应符合SB/T 11124-2015中4.1.1 c)的相关要求。追溯秤应提供第三方法定检验检测机构出具的检测报告。

7.1.4  工作温度应符合GB/T 7722-2005中5.7.2.1规定的温度界限要求，为-10℃～＋40℃。

7.1.5  应采取有效保护措施，确保追溯秤的主芯片无法被解密或改制。主芯片应直接焊接在内部电路板上，不可拔插；主芯片上应标注生产厂家特征编号或标志，不易更换或更换后可以辨识作弊行为，不得有协助计量作弊的后门软件及跳线焊点。

7.1.6  追溯秤不应具有易于做欺骗性使用的特性。在其明显易见位置应注明“本秤不具备欺骗性使用的特征”的字样。

7.1.7  应配置数字键、功能键和PLU热键，PLU热键不小于10个； 支持PLU扩容，可通过键盘从应用系统下载对应的追溯码。

7.1.8  具备主显和客显两个指示装置，应均符合GB/T 7722-2005中6.2.7的要求；主指示装置除了指示质量值外，还应有单价、总价、中文的商品名称，在非称量模式时，不应有称量值的显示，且不予打印称量单据；主要示值和基本功能应符合GB/T 7722-2005中6.11.1的要求，计价示值和打印应符合GB/T 7722-2005中6.11.2的要求。

7.1.9  打印装置应符合GB/T 7722-2005中6.2.8的要求。打印方式应为热敏打印，结构设计应保证可在不破坏计量封签前提下更换打印头，打印速度不小于50mm/s，打印纸宽不小于56mm，打印纸卷直径不小于30mm，打印头寿命不小于50km。

7.1.10  智能追溯秤可与电脑联网并可进行批量数据、选择性单台数据的双向传输，并可实现数据实时通讯。通讯协议为TCP/IP，应具备RJ45以太网接入口，可配置无线上网模块，实现有线、无线网络通讯，提供RS232接口。

7.1.11  应具有摄像头模块，采用内置摄像头，摄像头分辨率像素不小于130万，全密封规格，具有防水处理功能；抓取图像的最小分辨率为320×240；摄像头照射面积包含秤盘及食用农产品；摄像头应具有自动补光装置，根据环境光线自动补光。

7.1.12  供电电源应符合GB/T 7722-2005中5.7.3的要求，并配置内置备用电源。备用电源的电源适应能力应符合SB/T 11124-2015中4.4.6的要求。

7.2  软件要求

7.2.1  应实现称重结算、票据打印、记录功能。

7.2.2  应支持在线支付，如支付宝、微信、数字人民币等多种支付功能。

7.2.3  应实现食用农产品自动识别功能，应提供图像识别系统的知识产权证书，支持有效交易及有效图片识别品种准确率高于80%。

7.2.4  可读取食用农产品基础数据库，至少包含一百种常用食用农产品的识别库，交换食用农产品数据，覆盖宝安区农贸市场常见食用农产品，实现食用农产品数据、交易数据的采集和上传。

7.2.5  交易完成后，系统应生成交易记录的追溯码，并可打印出追溯小票，可供消费者扫码或在自助服务终端查询追溯信息，同时追溯码与交易数据一同上传至农贸市场追溯节点系统后台。追溯小票打印内容包括农贸市场名称、摊位号、追溯码、销售时间、食用农产品品名、重量、单价、合计。

7.2.6  应支持条形码打印，可以一维码、二维码、字符串方式打印追溯码。

7.2.7  所有交易数据，包括重量、单价、金额、食用农产品品名、食用农产品编码等信息应上传至食品安全追溯监管系统；同时在批发市场、农贸市场交易发生前1小时，食品安全追溯监管系统完成基础数据的备案和进场数据的获取，并同步到智能追溯秤系统中。

7.2.8  离线交易数据应实现网络恢复后自动上传。

7.2.9  应实现追溯数据的下发和销售数据的上传功能。

7.2.10  智能追溯秤出现数据上传或故障问题时，系统应自动报警并定位故障秤编号，通知维保人员，农贸市场应配有备用秤供使用。

7.2.11  可提供多维度的数据查询和统计功能，比如查询、统计销售明细数据，包括销售的摊位号、销售序号、追溯码、销售时间、食用农产品品名、重量、单价、金额数据。

- 自助服务终端

8.1  应在农贸市场醒目位置配备自助服务终端机，并配有操作指引说明。

8.2  应提供追溯小票查验功能，通过扫码或输入追溯码可查询所购食用农产品的追溯信息，例如食用农产品品名、销售者、摊位、数量、价格、检测报告等。

8.3  可为食用农产品采购单位提供上市凭证打印功能。

8.4  可为消费者提供市场商户信息查询功能，输入摊位号能查询商户基本证照信息、经营的食用农产品信息等。

- 快检实验室

9.1  快检室的使用面积应不小于8m2。

9.2  应具有显著标识的功能分区，包括样品存放区、样品前处理区、样品检验区、试剂耗材存放区、清洗区。

9.3  应配备试验台、食品安全快速检测仪、快检前处理箱、离心机、电子天平、移液器等主要设备设施和实验器材。

9.4  可对水产、蔬菜、肉类、水果、副食品进行安全检测，检测项目包括对甲醛、农药残留、兽药残留、二氧化硫等项目进行定性检测。

9.5  快检检测结果应在农贸市场的终端显示屏播出，并及时有效上传至市场经营者和监督管理部门。

9.6  应配套相应的实验室管理系统，主要功能有：任务管理、抽检结果统计分析和管理、异议及后处理、文档管理、检验项目管理等。

9.7  可实现与食用农产品快检系统的对接，获取不同批次食用农产品的快检结果信息。

- 视频监控

10.1  可对摊位进行精准监控，对安防和市场环境进行清晰监控。

10.2  视频监控系统建设应符合GB 50395的要求；视频输出应符合GA/T 367的要求。

10.3  可关联视频调看，显示农贸市场的视频监控点位，点击视频监控图标可查看现场视频。

10.4  可对接三维地图系统，在地图上叠加显示农贸市场位置分布和视频监控点位分布。

10.5  可对接基础信息数据库，点击农贸市场，可显示市场监管人员、法人、联系方式、商户列表等基础信息。

10.6  在地图上可显示视频监控的工作状态，用不同颜色的图标区分正常/离线工作状态，对离线视频监控进行自动告警提示。

10.7  支持点选、框选或圈选一定区域内的视频，批量打开视频监控图像，可搜索查找、快速定位视频监控。

10.8  可进行视频集中监看模式切换，可从地图显示模式切换为视频全监控模式。可设置视频标题、边框，支持多组视频轮询。

- 终端显示屏

11.1  应在农贸市场的醒目位置设置终端显示屏。

11.2  应保证屏幕平整、牢固，全屏范围内无图像失真，且亮度、颜色均匀，可清晰地观看到屏幕内容。

11.3  应及时公布商户信息、食用农产品参考价、食品安全管理制度、食品安全管理人员、食用农产品抽样检验结果以及不合格食用农产品处理结果、投诉举报电话等信息。

- 一店一码信息公示牌（屏）

12.1  应在门店、摊位部署信息公示牌（屏）。

12.2  农贸市场销售者信息公示牌（屏）标识应完整清晰。

12.3  扫描信息公示牌（屏）上的二维码，应查询到摊位的经营主体信息、资质信息、从合法渠道进货的食用农产品信息、食用农产品检验、检测信息、商户信用信息、预警信息等，也可对商户进行评价和投诉等。

_________________________________