ICS 39.060

CCS Y 88

团体标准

T/SZS XXX—2022

贵金属饰品行业清洁生产评价指标体系

Assessment indicator frame of cleaner production for precious metal adornment industry

2022-XX-XX发布

2022-XX-XX实施

深圳市XXXX 发布

# 目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　评价指标体系	3

5　评价方法	9

6　指标核算与数据来源	10

7　企业清洁生产水平的评定	11

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由深圳市宝联珠宝标准与信息技术促进中心提出。

本文件由深圳市深圳标准促进会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

引  言

为认真执行《中华人民共和国清洁生产促进法》，落实国家和深圳市关于碳达峰碳中和工作部署，指导和推动深圳市黄金珠宝加工制造企业依法实施清洁生产，提高资源利用率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，制定贵金属饰品行业清洁生产评价指标体系（以下简称指标体系）。

本指标体系依据综合评价所得分值将清洁生产等级划分为三级：Ⅰ级为国际清洁生产领先水平；Ⅱ级为国内清洁生产先进水平；Ⅲ级为国内清洁生产一般水平。随着技术的不断进步和发展，本评价指标体系将适时修订。

贵金属饰品行业清洁生产评价指标体系

范围

本文件规定了贵金属饰品行业清洁生产的术语和定义、评价指标体系、评价方法、指标计算与数据来源。

本文件适用于贵金属及珠宝玉石饰品行业清洁生产技术文件的制定和企业清洁生产的实施及审核、评估与评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 11887  首饰  贵金属纯度的规定及命名方法

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB 18599  一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GBZ 2.1  工作场所有害因素职业接触限值  第1 部分：化学有害因素

GB/T 24001  环境管理体系  要求及使用指南

GB/T 25973  工业企业清洁生产审核  技术导则

GB 28480  饰品  有害元素限量的规定

GB/T 31912  饰品  标识

GB 34330  固体废物鉴别标准  通则

GB/Z 38623  智能制造  人机交互系统  语义库技术要求

QB/T 5234  贵金属饰品  回收处理技术规范

SZJG 39  贵金属饰品加工企业安全生产要求

SZJG 41  贵金属饰品加工企业废气处理及排放技术规范

SZJG 42  贵金属饰品加工企业废水处理及排放技术规范

术语和定义

  - 《清洁生产评价指标体系编制通则》（试行稿）界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 3.1

清洁生产  cleaner production

不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

  - 3.2

清洁生产评价指标体系  assessment indicator system of cleaner production

由相互联系、相互独立、互相补充的系列清洁生产评价指标所组成，用于衡量清洁生产状态的指标集合。

  - 3.3

限定性指标  comprehensive utilization

在清洁生产水平评价体系指标中规定的，对节能减排有重大影响的指标，或法律法规明确规定严格执行的指标。

  - 3.4

工业废水  industrial wastewater

企业在生产过程中排出的一切液态废弃物的总称,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物、副产品以及生产过程中产生的污染物。根据贵金属饰品加工企业工业废水所含污染物类型，将工业废水分为含氟废水和不含氟废水，分类收集。

[来源：SZJG 42-2012，定义3.1]

  - 3.5

工业废气  industrial wastegas

企业厂区内燃料燃烧和生产工艺过程中产生的各种排入空气的含有污染物气体的总称。贵金属饰品加工企业工业废气的产生主要包括在熔金、烧蜡模等工序中产生的烟气废气，在电金、炸酸、制模工序中产生的酸性废气，在置换回收王水反应过程产生的酸雾废气，在置换回收硫化钠反应过程产生的废气及在焙烧铸模等工序中产生的烟气废气等。

[来源：SZJG 41-2012，定义3.1]

  - 3.6

固体废物  solid wastes

在企业生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。

[来源：GB 34330-2017，定义3.1，有修改]

  - 3.7

废液  waste liquid

贵金属饰品加工过程使用强酸（浓硫酸、浓盐酸等）或XX等后产生的含有难溶于水且相对稳定的化学物质的废弃液体。

  - 3.8

回收料  recycling and treatment

可回收的贵金属饰品、贵金属饰品零配件、贵金属饰品生产加工过程的贵金属边角料或碎屑、生产工序中产生的贵金属粉末和粉尘、工厂废液中含有的贵金属、及其他贵金属等。

[来源：QB/T 5234-2018，定义3.2]

  - 3.9

回收处理  recycling and treatment

对回收料进行收集、处理，使之可再利用的过程。

  - 3.10

智能制造  intelligent manufacturing

由人和智能机器共同推进制造过程的制造模式。

[来源：GB/Z 38623-2020，定义3.1]

  - 3.11

智能机器  intelligent machinery

基于先进制造技术与新一代信息技术的集成和深度融合，具有自感知、自决策、自执行、自适应、自学习等功能的制造装备。

评价指标体系

评价体系结构

贵金属饰品行业清洁生产评价指标体系由评价领域和评价的项目内容构成，评价领域作为一级评价指标，评价项目作为二级评价指标。

一级评价指标包括生产工艺及装备（生产技术特征）、产品特征、资源和能源消耗、资源综合利用、污染物产生和排放、环境管理与劳动安全卫生（清洁生产管理）等六项指标。二级评价指标是根据产品生产特点由相应的具体评价项目所构成。

- 4.2  指标选取说明

- 本评价指标体系根据清洁生产的原则要求和指标的可度量性，进行指标选取。根据评价指标的性质，可分为定量指标和定性指标两种。

定量指标选取了有代表性的、能反映“节能”、“减污”和“增效”等有关清洁生产最终目标的指标，综合考评企业实施清洁生产的状况和企业清洁生产程度。定性指标根据国家有关推行清洁生产的产业发展和技术进步政策、资源环境保护政策规定以及行业发展规划选取，用于考核企业对有关政策法规的符合性及其清洁生产工作实施情况。

  - 4.3  指标基准值及说明

4.3.1  各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合清洁生产基本要求的评价基准。

4.3.2  在定量评价指标中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合清洁生产基本要求的评价基准。本指标体系确定各定量评价指标的评价基准值的依据是：凡国家或行业在有关政策、规划等文件中对该项指标已有明确要求的执行国家要求的数值；凡国家或行业对该项指标尚无明确要求的，则选用国内大中型行业企业近年来清洁生产所实际达到的中上等以上水平的指标值。

4.3.3  在定性评价指标中，衡量该项指标是否贯彻执行国家有关政策、法规的情况，按“是”或“否”两种选择来评定。

  - 4.4  指标权重及确定方法

  - 4.4.1  权重

一级指标的权重之和应为1，每个一级指标下的二级指标权重之和也应为1。

  - 4.4.2  权重确定方法

采用行业专家咨询法，就各评价指标的权重，分发调查表向专家函询意见，由组织者汇总整理，作为参考意见再次分发给每位专家，供他们分析判断并提出新的意见，反复多次，使意见趋于一致，最后得出结论。

  - 4.5  指标体系

贵金属饰品行业清洁生产评价指标体系见表1和表2。

表1  贵金属饰品行业清洁生产评价指标体系

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 |  | 指标单位 | 二级指标权重 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 |  | Ⅲ级基准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及装备指标 | 0.2 | 安全生产 |  | - | 0.10 | 执行SZJG 39的规定 |  |  |  |
| 2 |  |  | 环保设施 | 生产废水收集与处理 | - | 0.10 | 厂内建有废水处理设施运行中控系统，具备有效的生产废水收集、处理及重复利用。 | 厂内建有废水处理设施运行中控系统，具备有效的生产废水收集、处理，能达标排放。 |  | 具备有效的生产废水收集和预处理系统设施，由工业园区统一回收处理。 |
| 3 |  |  |  | 废气收集与处理 | - | 0.10 | 厂内建有废气处理设施运行中控系统，具备及时有效的生产废气收集与净化处理设施，废气达标排放。 |  |  | 生产工序中产生的废气，如酸雾，具备及时有效的收集与处理设备。 |
| 4 |  |  |  | 固体废物 | - | 0.10 | 固体废弃物有配套的收集及储存设备，统一交由第三方有资质的专业公司进行回收处理。 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 废液收集与处理 | - | 0.10 | 厂区配备有效的生产废液收集、储存与回收处理设施。 | 生产工序中产生的废液配备收集、储存设备，交由第三方专业公司回收处理。 |  |  |
| 6 |  |  | 生产工艺 | 新材料 | - | 0.05 | 开展新材料研发并已投入市场。 |  |  | 持续投入新材料研发，尚未进入市场应用。 |
| 7 |  |  |  | 生产用环保辅料 | - | 0.05 | 生产用辅料完全使用无毒无害的环保辅料。 | 70%以上生产辅料为环保辅料。 |  | 30%以上辅料为环保辅料。 |
| 8 |  |  |  | 无氰电铸 | - | 0.10 | 完全采用无氰电铸工艺，完全淘汰有毒有害工艺。 | 以无氰电铸工艺为主，有毒有害工艺淘汰80%以上。 |  | 使用低浓度、低毒生产工艺。不使用国家和地方明令淘汰或禁止的落后工艺。 |
| 表1（第2页/共3页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 |  | 指标单位 | 二级指标权重 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 |  | Ⅲ级基准值 |
| 9 |  |  | 生产装备 | 自动化水平 | - | 0.10 | 工厂配备生产自动化管理系统，生产车间采用自动化流水线作业，大部分工序实现系统自动化。 | 工厂实现工序自动化，部分生产车间采用自动化流水线作业，如数控精雕机(CNC)车间等。 |  | 以生产工序单机自动化为主。如CNC、自动注蜡机等。 |
| 10 |  |  |  | 机械化程度 | % | 0.10 | ≥80 | ≥60 |  | ≥40 |
| 11 |  |  |  | 智能制造程度 | % | 0.10 | ≥50 | ≥30 |  | 无 |
| 12 | 产品特征指标 | 0.2 | 产品合格率 | 产品标准 | - | 0.30 | 制定严于国家标准、行业标准、或地方标准的企业标准并有效实施。 |  |  | 执行国家标准、行业标准或地方标准并有效实施 |
| 13 |  |  |  | 品质控制 | - | 0.20 | 企业配置质检部门，按执行标准或客户要求对产品进行出厂检验。 |  |  | 找第三方质检机构定期进行产品抽样检测。 |
| 14 |  |  |  | 抽检情况 | - | 0.15 | 抽检质量合格 |  |  |  |
| 15 |  |  | 标识 |  | - | 0.15 | 符合GB 11887、GB/T 31912的规定。 |  |  |  |
| 16 |  |  | 产品中有害元素* |  | - | 0.20 | 符合GB 28480的规定。 |  |  |  |
| 表1（第3页/共3页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 |  | 指标单位 | 二级指标权重 | Ⅰ级基准值 |  | Ⅱ级基准值 | Ⅲ级基准值 |
| 17 | 资源能源消耗 | 0.1 | 贵金属利用率 |  | % | 1.00 | ≥99.9 |  | ≥99.7 | ≥99.5 |
| 18 | 资源综合利用 | 0.1 | 生产用水重复利用率 |  | % | 1.00 | ≥90 |  | ≥70 | ≥50 |
| 19 | 污染物产生指标 | 0.2 | 作业环境化学有害元素的职业接触限值* |  | - | 0.25 | 符合GBZ 2.1的要求 |  |  |  |
| 20 |  |  | 工业废水排放指标* |  | - | 0.25 | 符合SZJG 42的规定 |  |  |  |
| 21 |  |  | 工业废气排放指标* |  | - | 0.25 | 符合SZJG 41的规定 |  |  |  |
| 22 |  |  | 厂界噪音指标（昼间/夜间）* |  | - | 0.25 | 执行GB 12348的规定，并配备环境噪声自动监测系统 |  | 符合GB 12348的规定 |  |
| 23 | 环境管理与劳动安全卫生指标 | 0.2 | 详见表2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标注* 的指标为限定性指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2  清洁生产管理指标

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 二级指标权重 | Ⅰ级基准值 |  | Ⅱ级基准值 |  |  | Ⅲ级基准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境管理与劳动安全卫生指标 | 0.2 | 产业政策执行情况* | 0.15 | 符合国家和地方相关产业政策，不使用国家和地方明令禁止和淘汰的生产工艺。 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 环境法律法规标准执行情况* | 0.15 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求。 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 环境管理体系制度及执行情况 | 0.10 | 按照GB/T 24001建立环境管理体系，并取得认证，能有效运行；环境管理程序文件及作业文件齐备、有效。 |  |  | 按照GB/T 24001建立环境管理体系，能有效运行；环境管理程序文件及作业文件齐备、有效。 |  | 具有健全的环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备。 |
| 4 |  |  | 职业健康安全管理制度及运行情况 |  | 建立职业健康安全管理体系，并有效运行。 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 环境应急预案* | 0.10 | 按照国家相关规定要求、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，建立健全环境管理制度及污染事故防范措施，制定意外事故的应急预案，开展重大环境污染事故应急演练，建立重大事故应急预警机制，应急预案必须经过评审备案。 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 废物管理 | 0.10 | 根据《国家危险废物名录》的相关要求，危险废物的贮存严格按照GB 18597相关规定执行，对危险废物进行有效归集、贮存，并应交由持有危险废物经营许可证的单位处置。 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 危险化学品管理* | 0.10 | 符合《危险化学品安全管理条例》相关要求。 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 节能减排管理制度及执行情况 | 0.10 | 建立节能减排管理制度，具可操作性，并有效运行。有定期检查目标实现情况及规章制度执行情况的记录。 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 清洁生产管理制度 | 0.10 | 建立完善的清洁生产管理制度并严格执行。 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 清洁生产审核制度执行情况 | 0.10 | 根据《清洁生产促进法》和《清洁生产审核办法》，按照GB/T 25973定期开展清洁生产审核活动，清洁生产方案实施率≥90%；有开展清洁生产工作记录。 | 根据《清洁生产促进法》和《清洁生产审核办法》，按照GB/T 25973定期开展清洁生产审核活动，清洁生产方案实施率≥70%；有开展清洁生产工作记录。 |  |  | 定期开展清洁生产审核活动，清洁生产方案实施率≥50%；有开展清洁生产工作记录。 |  |
| 标注* 的指标为限定性指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5  评价方法

  - 5.1  评价原则

本文件采用限定性指标评价和指标分级加权评价相结合的方法。对首饰加工企业清洁生产水平的评估，是以其清洁生产综合评价指数为依据的，根据综合评价指数，确定清洁生产水平等级。

  - 5.2  指标计算方法

5.2.1  指标无量纲化

不同清洁生产指标由于量纲不同，不能直接比较，需要建立原始指标的隶属函数，如公式（5-1）所示。若指标xij属于级别gk，则函数的值为100，否则为0。

Ygk(xij)=&100，xij∈gk&0,xij∉gk………………………………………………………（5-1）

式中：

Xij——第i个一级指标下的第j个二级指标；

xij_______第i个一级指标下的第j个二级指标；

Ygk（xij）_______二级指标xij对于级别gk的隶属函数。

5.2.2  指标权重

一级指标的权重集，二级指标的权重集。其中， ，，m为一级指标的个数，i为第i个一级指标的权重；ni为第i个一级指标下二级指标的个数， 为第i个一级指标下的第j个二级指标的权重。

5.2.3  综合评价指数计算

通过加权平均、逐层收敛可得到评价对象在不同级别gk的得分Ygk，如公式（5-2）所示。Yg1等同于YⅠ、Yg2等同于YⅡ、Yg3等同于YⅢ。

Ygk=i=1m(wij=1niωijYgk(xij))………………………………………………………（5-2）

5.2.4  综合评价指数计算步骤

第一步：将贵金属饰品加工企业相关指标与Ⅰ级限定性指标进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与Ⅰ级基准值进行逐项对比，计算综合评价指数得分YⅠ，当综合指数得分YⅠ≥85分时，可判定企业清洁生产水平为Ⅰ级。当企业相关指标不满足Ⅰ级限定性指标要求或综合指数得分YⅠ＜85分时，则进入第二步计算。

第二步：将贵金属饰品加工企业相关指标与Ⅱ级限定性指标进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与Ⅱ级基准值进行逐项对比，计算综合评价指数得分YⅡ，当综合指数得分YⅡ≥85分时，可判定企业清洁生产水平为Ⅱ级。当企业相关指标不满足Ⅱ级限定性指标要求或综合指数得分YⅡ＜85分时，则进入第三步计算。

第三步：将现有贵金属饰品加工企业相关指标与Ⅲ级限定性指标基准值进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与Ⅲ级基准值进行逐项对比，计算综合指数得分YⅢ，当综合指数得分YⅢ=100分时，可判定企业清洁生产水平为Ⅲ级。当企业相关指标不满足Ⅲ级限定性指标要求或综合指数得分YⅢ＜100分时，表明企业未达到清洁生产要求。

- 6  指标核算与数据来源

  - 6.1　指标核算

6.1.1  机械化程度

反映企业机械化加工水平，指机械加工量占企业生产总量的百分比。按公式（6-1）计算：

………………………………………………………（6-1）

式中：

T —工厂机械化程度，%；

Qt—一定计量时间内机械加工产品总量，g；

Q—一定计量时间内的企业完成产品总量，g。

6.1.2  智能制造程度

反映企业智能制造推进程度，指智能机器加工总量占企业生产总量的百分比。按公式（6-2）计算：

………………………………………………………（6-2）

式中：

U——智能制造程度，%；

Qu—-定计量时间内智能机器加工总量；

Q——一定计量时间内的企业完成产品总量，g。

6.1.3  贵金属利用率

反映投入生产的贵金属原料的利用程度，指贵金属原料利用量与贵金属投料总量的比率，贵金属原料利用量是指一定生产时间内成品贵金属质量与贵金属回收料回收处理后的回收量之和。按公式（6-3）计算：

………………………………………………………（6-3）

式中：

ε_______贵金属利用率，%；

Gi _______一定计量时间内贵金属回收料回收处理后的回收量，g；

Q ——一定计量时间内的企业完成产品总量，g；

G _______一定计量时间内企业投入的贵金属原料总量，g。

6.1.4  生产用水重复利用率

反映水资源利用率水平，指生产过程中使用的重复利用水量与生产取水量（水表用水量）的百分比。重复利用水量是指一定生产时间内生产取水量与废水产生量之差。按公式(6-4)计算：

………………………………………………………（6-4）

式中：

R_______水的重复利用率，%；

Vw_______一定计量时间内废水产生量，m3；

Vi_______一定计量时间内生产取水量，m3。

  - 6.2　数据来源

6.2.1　统计

企业的产品产量、原材料消耗量、取水量、废水产生量等，以年报或考核周期报表为准。

6.2.2　实测

如果统计数据严重短缺，资源综合利用特征指标也可以在考核周期内用实测方法取得，考核周期一般不少于一个月。

- 7  企业清洁生产水平的评定

首饰加工业清洁生产水平的等级对应的综合评价指数应符合表3的规定。

表3  首饰加工业清洁生产等级与企业综合评价指数值

| 清洁生产等级 | 清洁生产综合评价指数值 |
| --- | --- |
| Ⅰ级（国际清洁生产领先水平） | 限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求，且YⅠ≥85； |
| Ⅱ级（国内清洁生产先进水平） | 限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求及以上，且YⅡ≥85； |
| Ⅲ级（国内清洁生产一般水平） | 限定性指标全部满足Ⅲ级基准值要求及以上，YⅢ=100； |

______________________