深圳市团体标准

《基于预埋柔性管道测量的

土石坝内部变形监测技术规范》

Technical specification for internal deformation monitoring of earth-rock dam based on embedded flexible pipeline measurement

编制说明

《基于预埋柔性管道测量的土石坝内部变形监测技术规范》

标准编制组

2023年2月

目   录

一、任务来源	1

二、立项的背景和意义	1

三、编制的原则及依据	2

（一）编制原则	2

（二）制定思路与依据	3

四、标准编制过程	3

（一）前期准备	3

（二）成立标准编制组	3

（三）标准草案编制	4

（四）标准立项	4

（五）征求专家意见	4

（六）公开征求意见及形成送审稿	4

（七）召开技术审查会及形成报批稿	4

五、标准的主要内容	4

（一）标准的属性	4

（二）标准的适用范围	4

（三）有关条款的说明	5

六、是否涉及专利等知识产权问题	5

七、重大意见分歧的处理依据和结果	5

八、实施标准的措施建议	5

九、其他需要说明的事项	6

# 一、任务来源

本标准由深圳大学提出，由深圳市深圳标准促进会归口，深圳大学等单位主导并主要参与起草。

# 二、立项的背景和意义

内部变形是土石坝安全监测的重要指标，主要包括垂直位移和水平位移。目前国内土石坝内部变形监测仍以水管式沉降仪和引张线式水平位移计等传统点式监测方法为主。传统点式监测方式离散布设，无法连续监测土石坝内部的不均匀变形情况，难以精细反映坝体内部不均匀变形情况。此外，对于大型土石坝内部变形监测，监测路线长度大大增加，传统引张线式水平位移计、水管式沉降仪等技术存在性能极限，存在测量误差大、传感器死亡率高等问题，从而导致后期监测数据缺失，不能满足土石坝长期可靠变形监测需求。

以土石坝内部埋设管道反应坝体内部变形是一种新型的土石坝变形监测技术。内部管道在形成测量通道的同时与土石坝同步变形，通过测量管道的多期线形，可监测管道在水平和垂直方向的空间连续位移变化，具有部署安装容易、连续性好、测量精度高、可靠性强的特点。该技术可满足全生命周期的土石坝内部变形监测需求，是一种具有巨大潜力和推广价值的新型内部变形监测技术。利用埋设管道监测土石坝内部变形技术涉及测量系统、安装部署、数据采集作业、数据处理方法，但目前尚未有基于预埋柔性管道连续测量的土石坝内部变形监测相关的技术规范。

本标准面向土石坝内部变形监测需求，在分析现有技术的基础上，结合国内外土石坝内部变形监测技术发展的水平和特点，对基于预埋柔性管道测量的土石坝内部变形监测作业提出规范化的技术要求，有助于推广该新型土石坝内部变形监测技术。

# 三、编制的原则及依据

### （一）编制原则

1.科学性原则

- 本文件的制定参考了《地理信息 元数据》GB/T 19710-2005、《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2009、《土石坝安全监测技术规范》SL 551-2012等标准，结合了《大坝安全监测系统验收规范》GB/T 22385-2008、《地下管线数据获取规程》GB/T 35644-2017、《大坝安全监测仪器安装标准》SL 531-2012、《土石坝施工组织设计规范》SL 648-2013、《大坝安全监测系统鉴定技术规范》SL 766-2018、《大坝安全监测系统施工监理规范》DL/T 5385-2007、《土石坝安全监测资料整编规程》DL/T 5256-2010、《土石坝安全监测技术规范》DL/T 5259-2010、《大坝安全监测系统运行维护规程》DL/T 1558-2016 等相关标准和法律法规。

通过深入研究国家及行业相关标准以及政策法规等相关文件，遵循科学性的标准编制的要求，对标准的关键性指标进行了科学设置和合理分析，运用科学严谨的方法建立了本标准。

2.先进性原则

目前国内土石坝内部变形监测仍以传统点式方法为主，本标准面向土石坝内部变形监测需求，在分析现有技术的基础上，结合国内外土石坝内部变形监测技术发展的水平和特点，对基于预埋柔性管道测量的土石坝内部变形测量作业提出规范化的技术要求，有助于推广管道新型变形监测技术。目前该技术已进入水利部科技推广中心公布的《2020年水利先进实用技术重点推广指导目录》，具有很好的应用前景和推广价值。

### （二）制定思路与依据

本文件依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写。

本文件参考了《地理信息 元数据》GB/T 19710-2005、《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2009、《土石坝安全监测技术规范》SL 551-2012等标准的内容进行编写，结合了《大坝安全监测系统验收规范》GB/T 22385-2008、《地下管线数据获取规程》GB/T 35644-2017、《大坝安全监测仪器安装标准》SL 531-2012、《土石坝施工组织设计规范》SL 648-2013、《大坝安全监测系统鉴定技术规范》SL 766-2018、《大坝安全监测系统施工监理规范》DL/T 5385-2007、《土石坝安全监测资料整编规程》DL/T 5256-2010、《土石坝安全监测技术规范》DL/T 5259-2010、《大坝安全监测系统运行维护规程》DL/T 1558-2016 等，力求每一标准条款都有依据可循，同时注重创新性与实用性相结合，更好地总结基于预埋柔性管道的土石坝内部变形监测技术规范。

# 四、标准编制过程

### （一）前期准备

2022年，标准编制组开展了前期资料收集与研究工作，结合国内外标准和行业标准，详细调研了土石坝内部变形监测等相关的技术要点，为本标准的编制打下了良好的理论基础。

### （二）成立标准编制组

2022年10月，深圳大学牵头成立了标准编制组，在结合国内外相关标准、传统土石坝内部变形监测规范及预埋柔性管道测量技术的基础上，进一步明确了基于预埋柔性管道的土石坝内部变形监测的技术要点内容。

### （三）标准草案编制

2022年12月，编制组召开专题讨论会，修改完善了《预埋柔性管道的土石坝内部变形监测技术规范》基本框架，并对标准内容进行了论证，确定标准的关键指标和技术要求，形成草案稿。

### （四）标准立项

2023年2月9日，深圳市深圳标准促进会《关于批准<优视摄影测量技术规范>等3项团体标准立项的通知》（深标促〔2023〕9号）批准团体标准《基于预埋柔性管道测量的土石坝内部变形监测技术规范》立项。

### （五）征求专家意见

待定

### （六）公开征求意见及形成送审稿

待定

### （七）召开技术审查会及形成报批稿

待定

# 五、标准的主要内容

### （一）标准的属性

本文件为深圳市团体标准。

### （二）标准的适用范围

本文件规定了基于预埋柔性管道测量的土石坝内部变形监测的基本要求、系统部署、准备工作、数据获取、数据处理、成果质量检查和成果整理与提交。

本文件适用于基于预埋柔性管道测量的土石坝（心墙土石坝、面板土石坝）内部变形（垂直沉降、水平位移、面板挠度）监测的测量作业。

### （三）有关条款的说明

1.术语和定义

为了更好地理解和使用本标准，参照国内外相关标准、文献、工具书，给出了土石坝、变形、管道测量机器人等15个术语和定义。

2.缩略语

本标准列出了DMI、GNSS、IMU、RTK、WGS84五个缩略语。

- 基本要求

- 本章对基于预埋柔性管道测量的土石坝内部变形测量技术的基本要求进行了概述，包括一般要求、时间基准、空间基准、元数据、测量日志与监测成果、平面精度、高程精度七部分内容。

# 六、是否涉及专利等知识产权问题

无。

# 七、重大意见分歧的处理依据和结果

无。

# 八、实施标准的措施建议

标准发布实施后，基于预埋管道的土石坝内部变形监测方法得以规范实施，该技术能得到有效推广，与传统监测手段形成互补，能在传统监测手段失效的情况下持续完成大坝内部形变监测工作，有效地解决土石坝内部变形监测缺乏有效监测手段的难题，减少维护成本，提高观测效率与精度。

# 九、其他需要说明的事项

无。

标准编制组

2023年2月