深圳市团体标准

《基于胶囊机器人的城市排水管网

病害检测技术规范》

Technical specification for disease detection of urban drainage pipe network based on capsule robot

编制说明

《基于胶囊机器人的城市排水管网病害检测技术规范》编制组

2023年2月

目  录

一、任务来源	1

二、立项的背景和意义	1

三、编制的原则及依据	2

（一）编制原则	2

（二）制定思路与依据	3

四、标准编制过程	3

（一）前期准备	3

（二）成立标准编制组	3

（三）标准草案编制	4

（四）标准立项	4

（五）征求专家意见	4

（六）公开征求意见及形成送审稿	4

（七）召开技术审查会及形成报批稿	4

五、标准的主要内容	4

（一）标准的属性	4

（二）标准的适用范围	4

（三）有关条款的说明	5

六、是否涉及专利等知识产权问题	5

七、重大意见分歧的处理依据和结果	5

八、实施标准的措施建议	5

九、其他需要说明的事项	6

- 任务来源

本文件由深圳大学提出。按照GB/T 1.1-2020的规定起草，有以下主要起草单位：深圳大学、深圳市水务（集团）有限公司、深圳市智源空间创新科技有限公司、深圳市环水管网科技服务有限公司、深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心、深圳市龙岗排水有限公司、深圳市宝安排水有限公司、深圳市标准技术研究院。

- 立项的背景和意义

地下排水管网是城市的重要基础设施，结构复杂、规模庞大，就像人体的血管网络，是城市有效运转的生命线，关系到居民的正常生活和城市的经济发展。然而，在地下排水管网建设和使用过程中，因城市发展过速、负荷超标、设施老旧和维护不足等因素，越来越多的管网问题不断暴露出来，如雨污混接、管道变形、淤积、破损等功能性和结构性病害，严重影响排水管网正常运行。雨污混接，支管暗接导致污水流入雨水管，直接进入下游，造成河道污染、水体黑臭；雨水流入污水管，加大污水处理厂负荷，污水处理效率低下；管道变形、淤积导致过水断面减小，大大降低了排水防涝能力，在雨季会加重城市内涝；管道破损容易造成上部泥沙流入管道，同时石块掉落可能会再次加重管道破损，逐渐形成地下空洞，容易造成城市地陷。近年来，由此引发的环境污染、城市内涝、甚至城市地陷等灾害事故频发，造成了重大的人员伤亡和经济损失。

全面快速普查城市排水管网的病害特征，提前感知管网病害的隐患，重视排水管网的提质增效，建立排水管网动态安全运维系统，实现排水管网智能化管理，是消除城市黑臭水体，实现河流长治久清，减少城市内涝灾害，避免城市地陷频发的最根本途径。国家“十四五”规划指出，要推进城镇污水管网全覆盖，“十四五”期间新增和改造污水收集管网8万公里。《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》提出要全面排查污水管网、雨污合流制管网等设施功能及运行状况、错接混接漏接和用户接入情况等，摸清污水管网家底、厘清污水收集设施问题。同时，国家住建部要求落实排水管网周期性检测评估制度，建立和完善基于GIS系统的动态更新机制，逐步建立以5-10年为一个排查周期的长效机制和费用保障机制。

我国目前排水管网检测方法主要为管道闭路电视检测(CCTV)和管道潜望镜系统（QV）。其中，CCTV是目前应用最广泛、最成熟的排水管网检测设备，针对状况较好且直径大于300 mm的管道可以顺利完成检测，但对有水、有淤积、结构变形严重的管道无法检测，且其检测效率低、成本高。QV是一种便携式的排水管网检测设备，操作简单，效率较高，但针对市政等较长管道，其检测效果往往不佳，经常产生病害漏检和错检问题。因此，传统检测技术均无法满足大范围、低成本、高效率、高精度的管网病害检测需求。胶囊机器人作为排水管网检测新技术，充分利用了管网本身功能特性，同时结合我国管网现状，采用无动力设计方式，利用水流驱动工作，可快速实现城市排水管道内部影像数据和运动数据的采集，弥补了传统检测手段的不足，满足了城市排水系统大范围、高频率检测需求，提高了排水管网的检测效率。因此，胶囊机器人技术对于实现排水管网快速检测，提高水务安全运维水平，全面建设城市智慧水务系统，落实国家生态文明建设具有重要意义。

- 编制的原则及依据

（一）编制原则

1.科学性原则

本文件的制定参考了《地理信息 元数据》GB/T 19710-2005、《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2009、《地下管线数据获取规程》GB/T 35644-2017 、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012、《城镇公共排水管道检测与评估技术规程》DB44/T1025-2012等对CCTV、QV等等相关标准和法律法规。

通过深入研究国家及行业相关标准以及政策法规等相关文件，遵循科学性的标准编制的要求，对标准的关键性指标进行了科学设置和合理分析，运用科学严谨的方法建立了本标准。

2.先进性原则

城市排水管网病害检测胶囊机器人技术是一种新型的管网检测手段，弥补了传统检测手段的不足，满足了城市排水系统大范围、高频率检测需求。因此，制定本标准可以弥补我国及行业相关领域的空白，对城市排水管网病毒检测效率与准确性起到极大提升作用。

（二）制定思路与依据

本文件依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写。

为了使本标准能发挥更好地技术指导作用，在编制过程中，将充分征求业务主管部门、行业协会、研究机构、使用部门等相关单位、的意见与需求，确保标准的可行性。标准发布前，深入开展调查与研究，掌握并解决实施过程中的问题，对实施效果进行跟踪评估并修正标准。

- 标准起草过程

1. 前期准备

本标准在立项前就预先成立了专门的标准编制组，提前开始标准的预研工作。编制组借鉴了国内外的前沿研究材料，研发和测试胶囊机器人的关键指标。经过不断收集资料、调研和参考相关标准形成了标准草案。后续通过与各参编单位沟通，结合测量实际效果，对标准草案进行了修改。

- 成立标准编制组

- 2022年10月，深圳大学牵头成立了标准编制组，在结合国内外相关标准、排水管网病害检测研究成果的基础上，着手编制本规范。

- 标准立项

- 2023年2月9日，深圳市深圳标准促进会《关于批准<优视摄影测量技术规范>等3项团体标准立项的通知》（深标促〔2023〕 号）批准团体标准《基于胶囊机器人的城市排水管网病害检测技术规范》立项。

- 形成征求意见稿

- 标准编制组成立后，工作人员又进一步收集和研究了相关资料，多次召开专题讨论会，并就本标准征求意见，持续对标准文本进行修改，并于2023年2月16日形成标准征求意见稿，进行广泛意见征集。

- 公开征求意见及形成送审稿

待定

- 召开技术审查会及形成报批稿

待定

- 标准的主要内容

### （一）标准的属性

本文件为深圳市团体标准。

### （二）标准的适用范围

本文件规定了基于胶囊机器人的城市排水管网病害检测的基本要求、数据采集与处理、现场作业流程、管道评估、成果资料。

本文件适用于采用胶囊机器人进行城镇带水排水管网内部病害检测工作。

### （三）有关条款的说明

1、术语和定义

为了更好地理解和使用本标准，参照国内外相关标准、文献、工具书，给出了术语和定义。

2、基本要求

分为一般规定、环境要求、设备要求、检测要求、影像要求。

3、数据采集与处理

分为数据采集手段、数据采集软件功能、数据处理。

4、现场作业流程

包含工程准备和现场施工	。

5、管道评估

状态评估按照CJJ181-2012第8章规定进行。

6、成果资料

胶囊机器人检测最终成果提交按照CJJ181-2012中10.0.3条规定进行。如委托方另有要求，可根据要求提交相应结果资料。

- 是否涉及专利等知识产权问题

暂无。

- 重大意见分歧的处理依据和结果

暂无

- 标准实施建议

面向城市排水管网普查难题，胶囊机器人在新建及老旧城区的雨污管网大范围、高频次全面排查和病害检测领域有很好的应用前景。本标准发布后有利于胶囊机器人技术的快速推广和应用，希望各单位积极组织实施工作。

- 其他需要说明的事项.

无

标准编制组

2023年2月