ICS 13.040.20

CCS Z 51

团体标准

T/SZS XXXXX—XXXX

新能源汽车车内空气质量健康评价指南

（征求意见稿）

Guidance for air quality healthy assessment of new energy vehicle

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

深圳市深圳标准促进会   发布

目    次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  车内污染物限值要求	2

5  试验设备	3

6  试验方法	3

参考文献	5

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由深圳市生态环境局提出。

本文件起草单位：深圳市标准技术研究院、深圳市生态环境局。

本文件主要起草人：冯念文、张晓波、黄蕾、许立杰、乔旭、张令昕。

新能源汽车车内空气质量健康评价指南

- 范围

本文件规定了新能源汽车车内空气中挥发性有机组分和醛酮类组分的浓度要求、试验设备和试验方法要求等内容。

本文件适用于评价销售的新能源汽车车内空气质量，使用中的车辆和其他类型车辆可参照使用。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 39631  新能源汽车空调压缩机用伺服电动机系统通用规范

HJ/T 400  车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法

ISO 12219-1  Interior air of road vehicles — Part 1: Whole vehicle test chamber — Specification and method for the determination of volatile organic compounds in cabin interiors

ISO 12219-7  Interior air of road vehicles - Part 7: Odour determination in interior air of road vehicles and test chamber air of trim components by olfactory measurements

ISO 16000-3  Indoor air — Part 3: Determination of formaldehyde and other carbonyl compounds in indoor and test chamber air — Active sampling method

ISO 16000-6  Indoor air — Part 6: Determination of organic compounds (VVOC, VOC, SVOC) in indoor and test chamber air by active sampling on sorbent tubes, thermal desorption and gas chromatography using MS or MS FID

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 新能源汽车  new energy vehicles

采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的汽车，包括驾驶人座位在内最多不超过9个座位。

- 包括增程式电动汽车、油电混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车等。

[来源：GB/T 39631—2020，3.1，有修改]

- 整车试验室  whole vehicle test chamber

具有完整围护结构，温湿度条件可控且能够停放整个受试车辆，用于测定车内空气污染物的试验室。

- 背景浓度  background concentration

当受试车辆放置在整车试验室内时，整车试验室中的分析物浓度。

[来源：ISO 12219-7:2017，3.1.11，有修改]

- 总挥发性有机物  total volatile organic compounds

利用Tenax TA采样管采样，经过热解析，采用质谱检测器检测，定量确定（将分析窗中色谱的总面积转换为甲苯当量面积）得出的介于正已烷和正十六烷之间的全部挥发性有机化合物。

[来源：ISO 12219-1:2021，3.3，有修改]

- 挥发性有机组分  volatile organic compounds

利用tenax等吸附剂采集，并用极性指数小于10的气相色谱柱分离，保留时间在正己烷到正十六烷之间的具有挥发性的化合物的总称。

- 包括苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、其他满足TVOC定义要求的化合物6类。

[来源：HJ/T 400—2007，3.2,有修改]

- 醛酮组分  carbonyl compounds

通过2.4-二硝基苯肼(DNPH)采集,利用高效液相色谱法分析带有羰基官能团的化合物

- 包括甲醛、乙醛、丙烯醛3类。

[来源：ISO 12219-1:2021，3.4]

- 环境模式  ambient mode

- 在标准环境下（温度条件定义为23 ℃~25 ℃，尽可能接近25 ℃），对受试车辆车内空气中的物质进行采样的模式。

[来源：ISO 12219-1:2021，3.5，有修改]

- 驾驶模式  driving mode

在标准条件（温度条件定义为23 ℃~25 ℃，尽可能接近25 ℃，发动机启动，空调打开，辐照装置不开启）下，对受试车辆车内空气中的物质进行采样的模式。

[来源：ISO 12219-1:2021，3.7，有修改]

- 车内污染物限值要求

车内空气污染物浓度限值执行表1中规定的要求。

- 车内空气中污染物浓度限值要求

| 序号 | 项目 | 限值要求（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | ≤0.05 |
| 2 | 甲苯 | ≤0.80 |
| 3 | 二甲苯 | ≤0.80 |
| 4 | 乙苯 | ≤0.80 |
| 5 | 苯乙烯 | ≤0.26 |
| 6 | 甲醛 | ≤0.10 |
| 7 | 乙醛 | ≤0.05 |
| 8 | 丙烯醛 | ≤0.05 |
| 9 | 总挥发性有机化合物 | ≤8 |

- 试验设备

  - 受试车辆

- 受试车辆满足以下要求：

- 受试车辆在接受检验前，不应进行影响车内空气污染物排放的任何人为改造，除非这些改造措施是制造厂的生产或运输过程的一部分；

- 受试车辆内部不得临时安放影响检测结果的吸附或净化装置，除非这些装置是按照制造厂的制造要求所必须配置的装置；

- 如受试车辆为油电混合动力汽车，应在尾气排放口安装排气管，将尾气引到整车试验室外；

- 受试车辆下线时间、行驶里程、清洁、运输和储存等要求，应符合ISO 12219-1:2021中4.5和6.2的规定。

  - 整车试验室

整车试验室满足以下要求：

- 整车试验室至少在距离受检车辆外表面不超过0.5 m空间范围内能够满足本标准规定的采样环

境条件要求，并在整个采样过程中保持；

- 整车试验室内表面为低释放、低渗透、低吸附的材料，试验室内避免放置挥发出影响环境污染

物背景浓度值的材料、设施等；

- 整车试验室设主门和辅门，主门能够保证受检车辆正常出入，整个采样过程中不可开启，辅门

供人员安全出入。在整个采样过程中，辅门开启时能够保证至少在距离受检车辆外表面不超过 0.5 m的空间范围内满足本标准3.7中规定的采样环境条件要求，并在整个采样过程中保持；

- 整车试验室宜采取技术措施降低气流对受检车辆车厢内外空气交换的影响；

- 受试车辆的排气管道远离整车试验室的空气入口；

- 整车试验室温度、湿度、空气交换率等要求，遵照ISO 12219-1:2021中4.1、4.2、6.1的规定。

- 试验方法

  - 采样方法

受试车辆车内污染物浓度的采样点位、采样装置按ISO 12219-1:2021的规定进行，采样流程分为预处理阶段、环境模式阶段和驾驶模式阶段，在3个采样阶段开始前，至少进行一次现场空白采样，现场空白值不得从测量中扣除，应与相应的测量值一起报告。具体要求如下：

- 预处理阶段：按照ISO 12219-1:2021中7.2的规定进行；

- 环境模式阶段：按照ISO 12219-1:2021中7.3.1的规定进行；

- 驾驶模式阶段：在标准温度条件下，确保无辐照装置或辐照装置关闭的情况下，参照ISO

12219-1:2021中7.3.3的规定进行；

- 在上述3个阶段进行车内空气采样的同时，对整车试验室内空气进行平行取样，以确定背景浓

度。

  - 样品的保存和运输

- 采样管使用密封帽将管口封闭，并用锡纸或铝箔将采样管包严。对于苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、甲醛、乙醛、丙烯醛8类物质的测量结果，如果不能及时分析，采样管中的样品应4 ℃低温保存，于30天内完成分析。对于总挥发性有机物的测量结果，如果不能及时分析，采样管中的样品应-20 ℃冷冻保存，于7天内完成分析。

  - 样品分析方法

样品分析方法符合以下要求：

- 受试车辆车内空气污染物中挥发性有机组分的测定采用热脱附/毛细管气相色谱/质谱联用法，

按ISO 16000-6的规定进行分析；

- 受试车辆车内空气污染物中醛酮组分的测定采用固相吸附/高效液相色谱法，按ISO 16000-3

的规定进行分析；

- 受试车辆车内空气污染物中挥发性有机组分和醛酮组分的分析设备应分别符合ISO 16000-6和ISO 16000-3的规定。

  - 质量保证与控制

质量保证与控制按ISO 12219-1:2021的规定进行。

参  考  文  献

- GB/T 18883—2022《室内空气质量标准》

- GB/T 27630—2011《乘用车内空气质量评价指南》

- HJ/T 40—2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》

- T/CAS 598—2022《乘用车内气味污染物控制标准》