《新能源汽车车内空气质量健康评价指南》

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组

二O二三年九月

目  录

一、 项目背景	- 1 -

二、 任务来源	- 2 -

三、 起草过程	- 2 -

（一）前期准备和研究	- 2 -

（二）标准立项	- 2 -

（三）确定编制原则	- 3 -

（四）标准起草	- 3 -

四、 编制原则与依据	- 3 -

（一）编制原则	- 3 -

（二）编制依据	- 4 -

（三）采用国际标准和国外先进标准情况	- 4 -

（四） 与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性	- 4 -

五、 主要内容	- 4 -

（一）标准架构	- 4 -

（二）范围	- 4 -

（三）术语和定义	- 5 -

（四）车内污染物限值要求	- 6 -

（五）试验设备	- 7 -

（六）试验方法	- 9 -

五、 是否涉及专利	- 10 -

六、 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	- 10 -

七、 重大意见分歧的处理依据和结果	- 10 -

八、 实施标准的措施建议	- 10 -

《新能源汽车车内空气质量健康评价指南（征求意见稿）》

编制说明

# 项目背景

2021年10月10日，中共中央 国务院印发《国家标准化发展纲要》，提出加快构建推动高质量发展的标准体系，助力高技术创新，促进高水平开放，引领高质量发展，为全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支撑。2022年7月29日，生态环境部印发了《“十四五”环境健康工作规划》（以下简称“《规划》”），提出完善环境健康标准体系，把人民健康放在优先发展的战略地位，巩固提升环境健康工作能力和水平，推进体制机制创新的工作要求。2023年2月6日，中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》，提出面对新形势新要求，必须把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来，培育以技术、标准、品牌、质量、服务等为核心的经济发展新优势，推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变，坚定不移推进质量强国建设。《质量强国建设纲要》要求到2025年，质量整体水平进一步全面提高，中国品牌影响力稳步提升，人民群众质量获得感、满意度明显增强，质量推动经济社会发展的作用更加突出，质量强国建设取得阶段性成效。到2035年，质量强国建设基础更加牢固，先进质量文化蔚然成风，质量和品牌综合实力达到更高水平。

随着社会经济的不断发展，中国已成为世界第一大汽车产销市场，2022年汽车出口突破300万辆，产销连续14年稳居全球第一。而近年来社会趋势表明国内消费者对车内空气质量关注度越来越高，对空气异味容忍度越来越低。深圳作为全国首批电动汽车示范推广试点城市，汇集了一大批电动汽车优秀企业，包括比亚迪股份有限公司、深圳市德塔电动汽车科技有限公司、深圳东风汽车有限公司等。据前期沟通了解，许多车企对车内空气质量的检测和控制已远超国家标准要求。

为在标准助推企业高质量发展方面共同探索促进产业绿色化发展的新思路新举措，深圳市标准技术研究院通过对新能源汽车企业、检测机构、相关协会的调研，了解了当前国内新能源汽车车内空气质量检测使用的标准，当前车企能够达到的污染物指标浓度以及标准使用和实施过程中遇到的问题等，编制形成了《新能源汽车车内空气质量健康评价指南（征求意见稿）》，在GB/T 27630—2011《乘用车内空气质量评价指南》、20131114-Q-467《乘用车内空气质量评价指南（强标征求意见稿）》的基础上增加了污染物指标，同时在检测方式上接轨国际标准。本文件拟以该文件为基础，发布《新能源汽车车内空气质量健康评价指南》，并通过推动标准实施，进而实现以下目标：一是强化生态环境局在环境健康和标准促进产业发展方面的工作职责；二是以标准化手段促进新能源汽车产业高质量发展；三是从车内空气质量角度引导车企采用更高标准，从而保障消费者环境健康；四是以车内空气质量为突破口，在国际市场为中国汽车发声，助力中国汽车拓展更广阔的市场。

- 任务来源

2023年6月，深圳市生态环境局委托深圳市标准技术研究院开展了新能源汽车车内空气质量健康评价指标咨询服务项目，根据项目合同要求，深圳市标准技术研究院组织开展了国内外车内空气质量标准比对研究，并以此为基础编制了《新能源汽车车内空气质量健康评价指南（征求意见稿）》。

# 起草过程

## （一）前期准备和研究

2023年5月，市生态环境局会同深圳市标准技术研究院，成立了“新能源汽车车内空气质量健康评价指南”研究标准编制组（以下简称“标准编制组”），负责评价指南的编制工作。标准编制组收集了十余项国内外车内空气质量评价、检测相关标准和室内空气质量标准，并对标准中的污染物指标和限值情况、检测方法要求等开展了比对研究，同时积极与比亚迪、莱茵技术监护等车企和检测机构对接，了解其车内空气质量检测相关工作现状。

## （二）标准立项

2023年9月13日，标准编制组组织召开了标准立项论证及专家研讨会，会议邀请生态环境部门、车企、检测机构、汽车测评机构的7位专家，对评价方法和评价指标等关键技术内容进行论证讨论，参编单位蔚来汽车、中科广化相关工作人员列席会议共同探讨标准内容。与会专家一致同意对《新能源汽车车内空气质量健康评价指南》团体标准进行立项，并反馈19条意见（表3-2），其中采纳14条，部分采纳4条，不采纳1条，标准编制组根据专家意见修改完善标准并形成征求意见稿。

2023年9月15日，标准在深圳市深圳标准促进会申请立项。2023年9月19日，深圳市深圳标准促进会正式批准《新能源汽车车内空气质量健康评价指南》团体标准立项。

## （三）确定编制原则

标准编制组充分查阅、对比并分析国内外车内空气质量评价、监测等相关标准，结合国家环境健康管理试点工作目标，确定了本文件的编制原则。

## （四）标准起草

2023年5月，标准编制组根据国内车内空气质量标准比对研究结果，结合与车企、检测机构工作现状，形成了《新能源汽车车内空气质量健康评价指南》（草案稿）。

2023年6月，标准编制组召开标准调研座谈会，来自比亚迪、蔚来、特斯拉、广汽研究院、深圳市消费者委员会、新能源汽车协会、德国莱茵、CQC华南实验室、深圳计量院、中科广化等机构的20余名代表参会，针对《新能源汽车车内空气质量健康评价指南》（草案稿），参会代表共提出了23条意见，其中采纳15条，部分采纳3条，不采纳5条，标准编制组根据意见对讨论稿进行了修改完善。

会后，标准编制组向5家车企和5家检测机构发出调研问卷，书面收集车企和检测机构对标准讨论稿的具体意见，其中比亚迪、特斯拉、吉利、蔚来4家车企，以及深圳计量质量检测研究院、莱茵技术监护、中科广化3家检测机构反馈了调研问卷，7家单位针对标准限值（见表3-2）、标准内容、检测标准、检测时间和发布形式（见表3-3）等均提出了意见，标准编制组根据7家单位反馈的意见进一步对标准草案稿进行了修改完善。

- 编制原则与依据

## （一）编制原则

根据深圳市国家环境健康管理试点工作目标和车内空气质量健康评估工作要求，充分参考国内外车内空气质量评价、检测等相关标准，明确了标准的适用范围的主要机构；根据车企、检测机构等机构相关工作开展情况以及其对标准的意见，明确了污染物指标和限值要求，并在检测方法上对标国际标准，突出体现《新能源汽车车内空气质量健康评价指南》的“先进性”“创新性”和“可操作性”。

## （二）编制依据

1.编制规则：按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编制。

2.技术依据：参考ISO 12219—1：2021《道路车辆的内部空气—第1部分：整车试验室—测定车厢内部挥发性有机化合物的规范与方法》（以下简称“ISO 12219—1：2021”）、GB/T 27630—2011《乘用车内空气质量评价指南》（以下简称“GB/T 27630—2011”）、20131114-Q-467《乘用车内空气质量评价指南（强标征求意见稿）》（以下简称“20131114-Q-467”）、HJ/T 400—2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》（以下简称“HJ/T 400—2007”）、中国汽车工业协会团体标准《乘用车—车内空气质量测量及气味评价方法征求意见稿》等十余项国际、国家、行业、团体标准的具体要求进行编制。

## （三）采用国际标准和国外先进标准情况

该标准为自主制定，实验设备要求、检测方法方面采用了国际标准ISO 12219—1：2021中的部分技术内容。

## 与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本文件遵循有关产业政策，符合国家相关法律、法规，污染物指标和限值要求、实验设备要求等采用了GB/T 27630—2011、20131114-Q-467、HJ/T 400—2007中的部分技术内容，与相关标准无矛盾和不协调的地方。

# 主要内容

## （一）标准架构

标准主体内容由范围、规范性引用文件、术语和定义、车内污染物限值要求、试验设备、试验方法六大部分组成。

## （二）范围

本文件规定了新能源汽车车内空气中挥发性有机组分和醛酮类组分的浓度要求、试验设备和试验方法要求等内容。本文件适用于评价销售的新能源汽车车内空气质量，使用中的车辆和其他类型车辆可参照使用。

## （三）术语和定义

本文件对“新能源汽车”“整车试验室”“背景浓度”“总挥发性有机物”“挥发性有机组分”“醛酮组分”“环境模式”“驾驶模式”8个术语进行了定义。

“新能源汽车”引用GB/T 39631—2020中的定义，指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的汽车，包括驾驶人座位在内最多不超过9个座位。具体包括增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车等。

“整车试验室”指具有完整围护结构，温湿度条件可控且能够停放整个受试车辆，用于测定车内空气污染物的试验室。

“背景浓度”改写ISO 12219—7:2017中的定义，指当受试车辆放置在整车试验室内时，整车试验室中的分析物浓度。

“总挥发性有机物”改写ISO 12219—1:2021中的定义，指利用Tenax TA采样管采样，经过热解析，采用质谱检测器检测，定量确定（将分析窗中色谱的总面积转换为甲苯当量面积）得出的介于正已烷和正十六烷之间的全部挥发性有机化合物。

“挥发性有机组分”改写HJ/T 400—2007中的定义，指利用tenax等吸附剂采集，并用极性指数小于10的气相色谱柱分离，保留时间在正己烷到正十六烷之间的具有挥发性的化合物的总称，包括苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、其他满足TVOC定义要求的化合物6类。

“醛酮组分”引用ISO 12219—1:2021中的定义，指通过2.4—二硝基苯肼(DNPH）采集,利用高效液相色谱法分析带有羰基官能团的化合物，包括甲醛、乙醛、丙烯醛3类。

“环境模式”改写ISO 12219—1:2021中的定义，指在标准环境下（温度条件定义为23℃—25℃，尽可能接近25度），对受试车辆车内空气中的物质进行采样的模式。

“驾驶模式”改写ISO 12219—1:2021中的定义，指在标准条件（温度条件定义为23℃-25℃，尽可能接近25℃，发动机启动，空调打开，辐照装置不开启）下，对受试车辆车内空气中的物质进行采样的模式。

## （四）车内污染物限值要求

本节规定了新能源汽车车内空气质量的污染物指标种类和限值要求。在污染物种类和限值设定方面，本文件涵盖的污染物指标在GB/T 27630—2011中8类污染物指标的基础上，增加总挥发性有机物指标，污染物种类为9项（见表5-1）。污染物限值设定主要参考GB/T 27630—2011、20131114-Q-467（见表5-2）、车企反馈的检测结果和限值建议设定。其中苯的限值要求在20131114-Q-467的基础上，结合比亚迪、特斯拉等车企反馈的检测结果进行收严，为0.05mg/m3，甲苯、二甲苯、乙苯根据标准立项论证和专家研讨会的专家意见，在20131114-Q-467中的限值要求的基础上适当收严，均调整为0.80mg/m3，苯乙烯、甲醛和丙烯醛均采用了GB/T 27630-2011中的限值要求，鉴于比亚迪、特斯拉、蔚来等车企乙醛的检测结果均能达到GB/T 27630-2011的要求，因此乙醛的限值要求设定为0.05mg/m3，挥发性有机物的限值要求参照比亚迪、特斯拉、蔚来等车企的建议进行设定，为8mg/m3。

表5-1 车内空气中污染物浓度限值要求

| 序号 | 项目 | 限值要求（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | ≤0.05 |
| 2 | 甲苯 | ≤0.80 |
| 3 | 二甲苯 | ≤0.80 |
| 4 | 乙苯 | ≤0.80 |
| 5 | 苯乙烯 | ≤0.26 |
| 6 | 甲醛 | ≤0.10 |
| 7 | 乙醛 | ≤0.05 |
| 8 | 丙烯醛 | ≤0.05 |
| 9 | 总挥发性有机化合物 | ≤8 |

表5-2 GB/T 27630—2011、20131114-Q-467中的车内空气中污染物浓度限值要求

| 序号 | 项目 | GB/T 27630—2011 | 20131114-Q-467 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯（mg/m3） | ≤0.11 | ≤0.06 |
| 2 | 甲苯（mg/m3） | ≤1.10 | ≤1.00 |
| 3 | 二甲苯（mg/m3） | ≤1.50 | ≤1.00 |
| 4 | 乙苯（mg/m3） | ≤1.50 | ≤1.00 |
| 5 | 苯乙烯（mg/m3） | ≤0.26 | ≤0.26 |
| 6 | 甲醛（mg/m3） | ≤0.10 | ≤0.10 |
| 7 | 乙醛（mg/m3） | ≤0.05 | ≤0.20 |
| 8 | 丙烯醛（mg/m3） | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 9 | 总挥发性有机化合物（mg/m3） | / | / |

## （五）试验设备

本节规定了车内空气质量检测受试车辆和整车试验室的要求。

1.受试车辆

根据ISO 12219—1：2021中“4.5 测试车辆”和“6.2 对受试车辆的要求”中的条款，受试车辆应满足以下要求：

a）建议使用外观深色、最好是黑色或深色内饰的车辆；

b）受试车辆的试验应在组装完成后28天±5天内进行。行驶里程应少于80公里；

c）受试车辆在运输过程中不能使用运输保护蜡；

d）受试车辆应确保在同一存放区域内没有散发气体的材料；

e）所有手动玻璃窗帘（挡板）应保持打开状态；

f）在测量前24小时，应移除受试车辆所有运输包装、运输漆或其它保护装置；

g）受试车辆应避免在阳光辐射或高温条件下储存和运输，否则，应当在车门/车窗打开的情况下过夜调节，然后再送入整车试验室；

h）不得使用任何清洗剂来清除残留物，可以使用清水除尘、吸尘和清洁或清洗车辆外部。

但上述条款中，部分要求并未明确，如受试车辆在阳光辐射或高温条件下储存和运输后，需要在车门/车窗打开的情况下进行过夜调节后再送入整车实验室，但并未明确要求过夜调节的具体环境条件和时间；此外，在检测前如对受试车辆进行改造（如增加空气净化设施，去除部分释放污染物的内饰等），也会对检测结果产生影响，因此本文件在ISO 12219—1在的基础上，引用了中国标准化协会团体标准《乘用车内气味污染物控制标准（征求意见稿）》中的相关规定（有修改）：

（1）受试车辆在接受检验前，不得进行影响车内空气污染物排放的任何人为改造，除非这些改造措施是制造厂必须的生产过程，或者运输过程的一部分；

（2）受试车辆内部不得临时安放影响检测结果的吸附或净化装置，除非这些装置是按照制造厂的制造要求所必须配置的装置。

此外，为避免油电混合动力汽车排放的尾气影响车内空气质量检测结果，对油电混合动力汽车的受试车辆增加以下要求：

（1）如受试车辆为油电混合动力汽车，应当在尾气排放口安装排气管，将尾气引到整车试验室外。

2.整车实验室

参照ISO 12219—1：2021中“4.1 一般要求”“6.1 对整车试验室的要求”中的条款，整车试验室应满足以下要求：

- 整车试验室应当应足够大，以便能够停放整个受试车辆；

- 整车试验室由主体舱室、空调系统等构成；

- 在环境模式的情况下，温度需满足23℃-25℃，湿度需满足50%R.H.±10%RH的标准环境条件；

- 在距离车体1m以上的距离，测试整车试验室背景污染物浓度，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、甲醛、乙醛、丙烯醛的背景浓度不得超过20μg/m3，TVOC的背景浓度不得超过200μg/m3；

- 驾驶模式期间的最小空气交换率为2次/小时；

- 整车试验室内应安装有烃类物质浓度报警系统，确保实验安全，应当遵守工作场所规范。

上述条款相对于HJ/T 400—2007，整车试验室的材料、主门、辅门和采样空间等方面的要求不够明确，因此本文件在ISO 12219—1基础上，引用了HJ/T 400—2007、中国标准化协会团体标准《乘用车内气味污染物控制标准（征求意见稿）》中的相关规定，其中引用自HJ/T 400—2007中的要求（有修改）如下：

（1）整车试验室至少在距离受检车辆外表面不超过0.5m空间范围内能够满足本文件规定的采样环境条件要求，并在整个采样过程中保持；

（2）整车试验室内表面为低释放、低渗透、低吸附的材料，试验室内避免放置挥发出影响环境污染物背景浓度值的材料、设施等；

（3）整车试验室设主门和辅门，主门能够保证受检车辆正常出入，整个采样过程中不可开启，辅门供人员安全出入。在整个采样过程中，辅门开启时能够保证至少在距离受检车辆外表面不超过0.5m的空间范围内满足本文件规定的采样环境条件要求，并在整个采样过程中保持；

（4）整车试验室宜采取技术措施降低气流对受检车辆车厢内外空气交换的影响；

引用自中国汽车工业协会团体标准《乘用车—车内空气质量测量及气味评价方法征求意见稿》中的要求（有修改）如下：

（1）受试车辆的排气管安装的管道应远离整车试验室的空气入口。

## （六）试验方法

本节规定了车内空气质量检测的采样方法、样品的保存和运输、样品分析方法、质量保证与控制4个方面的内容。

1.采样方法

受试车辆车内污染物浓度的采样点位、采样装置按ISO 12219-1的规定进行，采样流程分为预处理阶段、环境模式阶段和驾驶模式阶段，在3个采样阶段开始前，应至少进行一次现场空白采样，现场空白值不得从测量中扣除，应与相应的测量值一起报告。具体要求如下：

a）预处理阶段：按照ISO 12219 -1中7.2的规定进行；

b）环境模式阶段：按照ISO 12219 -1中7.3.1的规定进行。

c）驾驶模式阶段：在标准温度条件，确保无辐照装置或辐照装置关闭的情况下，参照ISO 12219 -1中7.3.3的规定进行；

d）在上述3个阶段进行车内空气采样的同时，对整车试验室内空气进行平行取样，以确定背景浓度。

2.样品的保存和运输

采样管应使用密封帽将管口封闭，并用锡纸或铝箔将采样管包严。对于苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、甲醛、乙醛、丙烯醛8类物质的测量结果，如果不能及时分析，样品应低温(<4℃)保存与运输，于30天内完成分析。对于总挥发性有机物的测量结果，如果不能及时分析，按照GB/T 18883—2022中附录D要求，样品应-20℃冷冻保存与运输，于7天内完成分析。

3.样品分析方法

受试车辆车内空气污染物中挥发性有机组分的测定采用热脱附/毛细管气相色谱/质谱联用法,按ISO 16000—6的规定进行分析。

受试车辆车内空气污染物中醛酮组分的测定采用固相吸附/高效液相色谱法，按ISO 16000—3的规定进行分析。

测定受试车辆车内空气污染物中挥发性有机组分和醛酮组分的分析设备应当分别符合ISO 16000—6和ISO 16000—3的规定。

4.质量保证与控制

质量保证与控制按ISO 12219—1的规定进行。

# 是否涉及专利

否。

# 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

无。

# 重大意见分歧的处理依据和结果

无。

# 实施标准的措施建议

邀请车企、检测机构等加入标准制定工作，形成合力，加快推进标准发布和宣贯等工作；通过标准化试点等方式，邀请权威测评机构、车企和检测机构广泛参与，推动相关单位主动执行标准；探索开展标准认证，为达到标准要求的车型提供标签认证；制定专项扶持计划，达到标准要求的车企，通过公开宣传、提供专项扶持补贴或为消费者提供购车补贴等方式提供支持和鼓励。