ICS XX.XXX.XX

CCS X XX

团体标准

T/SZS XXXXX—XXXX

靶向型溶瘤疱疹病毒制备及质量控制评价技术要求

Technical requirements for preparation and quality control evaluation of oncolytic herpes simplex virus

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

深圳市深圳标准促进会   发布

目　　次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  一般原则	1

5  溶瘤病毒感染和复制扩增特性分析	2

6  牛血清白蛋白残留检测	3

7  溶瘤病毒滴度测定	4

8  溶瘤病毒基因组提取	5

9  安全性评价-基因鉴定	6

10  安全性评价-耐药性评估……	7

11  安全性评价-致病毒性脑炎风险分析	7

12  体外溶杀肿瘤细胞效力分析	8

13  动物实验药效评价……	8

参考文献..............................................................................10

前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国科学院深圳先进技术研究院提出。

本文件由深圳市深圳标准促进会归口。

本文件起草单位：中国科学院深圳先进技术研究院、深圳理工大学、深圳市药品检验研究院、布林凯斯（深圳）生物技术有限公司、深圳市标准技术研究院。

本文件主要起草人：王华东、徐富强、王平、秦美蓉、苏鹏、王丽娟、惠新朋。

靶向型溶瘤疱疹病毒制备及质量控制评价技术要求

范围

本文件规定了靶向型溶瘤疱疹病毒（oHSV）制备及质量控制评价技术要求、方法原理、试剂和材料、仪器和设备、实验步骤、结果分析。

本文件适用于靶向型溶瘤疱疹病毒（oHSV）制备及质量控制评价。

规范性引用文件

规范性引用文件请见参考文献。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

溶瘤病毒　oncolytic virus；OV

一类基于重组改造病毒的多效作用模式的独特抗癌药物，除了病毒选择性复制诱导的肿瘤细胞裂解之外，还可以激活体内系统性的抗肿瘤免疫反应。

3.2

溶瘤疱疹病毒　oncolytic herpes simplex virus；oHSV

经过系列基因改造的重组单纯疱疹病毒，具有肿瘤靶向性复制特性。溶瘤病毒在机体内只能靶向肿瘤细胞内复制扩增、裂杀肿瘤细胞，而感染正常的机体细胞为复制缺陷型，不能增殖产生子代病毒。溶瘤疱疹病毒为基于1型或少量2型单纯疱疹病毒构建的重组病毒载体，相关实验操作需要在生物安全2级（P2）实验室开展。

3.3

溶瘤病毒药物  oncolytic virus drugs

OV治疗的核心理念是利用基因工程技术使得病毒能够专门在癌细胞中复制，而不对健康细胞产生损害。溶瘤病毒是抗癌症的免疫疗法之一，溶瘤治疗可以引发对感染的肿瘤细胞中的病毒抗原的免疫响应，并诱导由病毒引起的肿瘤细胞凋亡。迄今为止，全球已批准四种溶瘤病毒药物上市。2004年，小核糖核酸病毒ECHO-7（Rigvir）在拉脱维亚被批准用于治疗黑色素瘤，但未得到广泛应用，且由于生产问题于2019年停产。2005年，中国批准了一种名为H101的重组腺病毒，用于治疗头颈癌。2015年，美国和欧洲批准了一种名为Talimogene Laherparepvec（T-VEC）的重组单纯疱疹病毒，用于治疗黑色素瘤。2021年，日本批准了一种改良的单纯疱疹病毒，名为Teserpaturev，用于治疗胶质母细胞瘤等脑癌。

- 4  一般原则

溶瘤病毒产品的研发、制备和质控评价应符合现行药品管理相关法律法规和技术指南的要求，用于人体的溶瘤病毒药物的生产应符合《药品生产质量管理规范》（简称 GMP）的基本原则和相关要求，建立良好、规范的质量管理体系，并参照《中国药典》等相关要求进行风险评估和质量控制。另外，溶瘤病毒产品的研发、生产、使用和废弃物处理还应符合生物安全相关法律法规的要求。

溶瘤病毒产品研发过程中需对产品的质量进行全面、系统的研究，制定出科学、合理、可行的质量评价标准，并不断地修订和完善，确保其安全、有效。本标准明确靶向型溶瘤疱疹病毒（oHSV）制备及质量控制评价过程中需要遵循的系列基本准则，如溶瘤疱疹病毒的感染和扩增特性分析、牛血清白蛋白残留检测、滴度测定、基因组提取、溶瘤疱疹病毒基因鉴定、耐药性评估、溶瘤病毒体外溶杀肿瘤细胞效力分析、溶瘤病毒致脑炎风险毒性测试、在体安全性和有效性评价分析等。

- 5  溶瘤病毒感染和复制扩增特性分析

- 5.1　生产细胞系培养

溶瘤疱疹病毒感染或扩增一般通过感染贴壁或悬浮培养的经正常细胞群连续传代建立的Vero细胞系进行。生产细胞系选择适合HSV溶瘤病毒生产的细胞系，注意避免微生物和免疫原性动物蛋白的污染风险。生产细胞是指培养溶瘤病毒时所使用的细胞，原则上生产细胞的选择和使用应满足来源清晰、历史培养过程清楚、风险可控及经过全面检定的要求，确保其适用性和安全性。为了保证产品质量的稳定性，生产细胞需建库管理。生产过程中使用的关键耗材，如生物反应器、移液管路、一次性除菌过滤器/过滤膜包等，应具有稳定的物理或化学特性，与直接接触的溶液、中间产物有较好的相容性。

细胞传代培养步骤：以T75培养瓶中正常生长的Vero和293T细胞为例，使用显微镜定期检查细胞的形态和生长状态，确保细胞生长良好、形态正常，没有受到细菌、真菌或病毒的污染。待细胞铺满培养瓶面积的90%时可以进行传代。传代时，所有的步骤都必须在无菌超净台或生物安全柜下进行，并遵循严格的无菌操作规范。

首先，倒掉培养瓶中培养基，加入6 mL～8 mL无菌的室温磷酸盐缓冲液（Phosphate buffered saline，PBS）轻晃瓶身清洗细胞，去除残留的培养基和未吸附的细胞。然后倒掉培养瓶中PBS。

加入1 mL胰蛋白酶消化液。为确保消化液能均匀覆盖整个培养瓶底部，需轻轻地上下左右晃动培养瓶；然后将培养瓶放入37 ℃培养箱中，进行5分钟的消化。

在倒置荧光显微镜下观察，当大部分细胞开始呈现收缩的边缘，并与培养瓶底部分脱离时，说明细胞已经充分地被消化，同时可见细胞如流沙般脱落。加入含有10% FBS和1%双抗的DMEM 培养基10 mL来终止胰蛋白酶的消化作用。接着使用移液枪轻轻地吹打细胞悬液，使细胞充分分散。

用移液枪小心地吹打细胞，在显微镜下观察确保细胞最好已经均匀单细胞分散。根据实验的需求和细胞的生长情况，以合适的比例进行细胞的传代。

- 5.2　接毒、扩增和制备

oHSV溶瘤病毒一般通过感染Vero细胞进行扩增，对于重靶向的HSV溶瘤病毒需要构建表达特定受体（溶瘤病毒专一识别）的Vero细胞系。如果根据生产需要，对生产细胞进行了基因修饰（如补偿病毒蛋白、允许病毒复制或包装等），应考虑基因修饰的必要性，修饰过程不应增加额外的安全性风险，同时尽量避免或降低病毒包装过程发生重组的风险。

为了确保产品质量的一致性和稳定性，生产需采用病毒种子批系统管理。病毒种子批建立需采用合理的筛选技术进行病毒的单克隆筛选，并开展传代稳定性分析。种子批的层级（二级或三级种子批）和数量应满足生产的要求。

将溶瘤病毒以MOI = 0.01接种感染已经于T75培养瓶或者细胞培养板中生长至约90%以上融合度的Vero细胞，具体步骤：吸去上清，用PBS缓冲液洗细胞；将溶瘤病毒加到少量含2% FBS的培养基（以刚好没过细胞为宜，6孔板加200 μL，T75加2 mL）后混匀感染Vero细胞，吸附1.5-2小时后补足培养基。

病毒接种感染细胞后放置于35 ℃、5% CO2的恒温培养箱培养。每隔24小时在显微镜下观察，待细胞均表达荧光蛋白（若携载荧光基因，如图1）、出现明显细胞病变时（大约3天，大多数细胞变圆但尚未破裂），收集上清于50mL的离心管中。于-80 ℃冰箱暂存。

溶瘤病毒小量制备步骤：浓缩操作前10小时～16小时，将收集的病毒上清于4 ℃冰箱中提前解冻。待解冻完全，以6500×g，10 min离心去除细胞碎片。经0.22 µm的滤膜过滤后50000×g、离心3小时。将离心下来的沉淀，用PBS轻轻吹打下来，再经20%蔗糖溶液50000×g、离心3小时，去掉上清。用无菌PBS小心重悬病毒，最后以每管3 µL的体积分装于小管中，保存于-80 ℃冰箱，避免反复冻融。

图1  携带绿色荧光基因的oHSV溶瘤病毒感染细胞的荧光表达图

- 6　牛血清白蛋白（BSA）残留检测

外源因子是溶瘤病毒产品质控检测项目之一，从病毒构建、起始原材料（如生产/包装细胞、培养基、血清）、生产过程中添加的生产用原材料（尤其是动物/人源材料外源因子）、终产品等方面综合考虑，避免外源因子污染。生产过程中使用的细胞培养添加物，如牛血清、核酸酶、胰蛋白酶、抗生素、Triton X-100等，应检测残留量并进行安全性评估。

oHSV溶瘤病毒通过感染培养的Vero细胞扩增制备，Vero细胞培养一般需要含胎牛血清的培养基，因此需检测纯化制备的溶瘤疱疹病毒产品中牛血清白蛋白残留情况。利用牛血清白蛋白（BSA）酶联免疫试剂盒可定量检测溶瘤病毒样本中牛血清白蛋白（BSA）的浓度。试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中牛血清白蛋白水平。检测原理：用纯化的牛血清白蛋白（BSA）抗体包被微孔板，制成固相抗体，往

包被单抗的微孔中依次加入血清白蛋白（BSA），再与HRP标记的BSA抗体结合，形成抗体-抗原-酶标抗体复合物，经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色，并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的血清白蛋白（BSA）呈正相关。用酶标仪在450 nm波长下测定吸光度（OD值），通过标准曲线计算样品中牛血清白蛋白（BSA）浓度。

结果分析：一次溶瘤疱疹病毒产品检测作出的标准曲线如图2，溶瘤病毒样本设多个重复测得的牛血清白蛋白（BSA）浓度为41.84 ng/mL，说明溶瘤病毒产品中存在微量的牛血清白蛋白残留。

- 图2  溶瘤疱疹病毒产品中牛血清白蛋白（BSA）残留检测的标准曲线示例

- 7　溶瘤病毒滴度测定

溶瘤病毒滴度测定是产品质量评价和给药应用的关键检测项目，一般通过物理滴度（如病毒总颗粒数、基因组拷贝数等）、感染性滴度等检测确定病毒含量。感染性滴度可采用噬斑形成单位（PFU）、半数组织/细胞培养感染剂量（TCID50）等基于细胞的体外检测方法，检测用细胞的选择应考虑病毒载体宿主范围和组织嗜性，选择敏感且合适的细胞株。

oHSV溶瘤病毒滴度测定的实验流程为：

- Day 0: 将生长状态良好的Vero细胞消化计数后稀释至1×105/mL，加入6孔板，2 mL/孔（约2×105个细胞），每个病毒梯度滴度测试需要6个孔。放入37 ℃，5% CO2培养箱中过夜培养。

- Day 1: 待细胞铺满6孔板孔底时，将溶瘤病毒贮存物从-80℃冰箱取出，室温解冻。

- 以106 PFU/mL级别的HSV病毒滴度测定为例，在EP管中做10倍梯度稀释，连续6个稀释度。

- 稀释方法如下：准备6个1.5 mlEP管，每管加入135 µL培养基。往第1个管中加入15 µL病毒原液，混匀后，吸取15 µL加入第2个管混匀，以此类推。然后分别取稀释好的梯度稀释病毒液中100 µL加入培养细胞的6孔板中，放入37 ℃、5%CO2培养箱中孵育一小时，让病毒充分吸附。期间每隔15 min摇动孔板，使孵育液均匀分布。

- 完成上述孵育后，吸除上清液，每孔铺上3 mL含2%FBS、1%双抗的DMEM和琼脂混合物，室温放置10 min，待琼脂完全凝固后，放入35 ℃、3%CO2培养箱培养。

图3  溶瘤疱疹病毒滴度测定方法示意图

注：在稀释好的病毒液中取100 µL加入细胞长满后的6孔板中，则每个稀释滴度加入到6孔板中的病毒原液则依次为10 µL、1 µL等梯度递减，方便后续病毒滴度计算。

- Day 2～5: 期间按时观察细胞情况，有荧光的病毒可以在显微镜下直接对荧光比例合适的孔进行病毒蚀斑计数，并计算滴度。无荧光的重组病毒测定需要在孵育2～3天后，先将琼脂和5% FBS、2%双抗的培养基按照体积比1:1混合均匀，随后按每10 mL混合液加入120 µL 0.33%的中性红和170 µL 7.5%的NaHCO3，然后每孔加入2 mL～3 mL含中性红（0.33%）的琼脂，1天后在计数板上观察结果，对蚀斑计数。每组滴度稀释三个重复，蚀斑计数后取平均值。病毒滴度计算公式如下：滴度（PFU/mL）= 病毒蚀斑计数×103/病毒原液体积（µL）。然后对每个荧光比例合适的孔测得的滴度取平均值作为最终值。

- 8  溶瘤病毒基因组提取

溶瘤病毒产品基因组稳定性分析、基因鉴定和测序等检测需要提取溶瘤病毒基因组，是质量评价分析的常规实验。利用病毒基因组提取试剂盒可从200 μL溶瘤病毒产品或培养的病毒上清等样本中提取病毒基因组核酸。实验步骤以QIAGEN试剂盒为例：

- 将25 µL QIAGEN蛋白酶移入1.5 mL的离心管；

- 在离心管中加入200 µL的溶瘤病毒产品或病毒上清；

- 如果样品体积小于200 µL，加入适当体积的0.9%氯化钠溶液，使蛋白酶和样品的体积达到225 µL；

- 加入200 µL缓冲液AL（含有28 µg/mL的载体RNA）。为了确保有效的裂解，必须将样品和缓冲液AL充分混合以得到均匀的溶液；

- 在56 ℃加热块中加热15 min；

- 在样品中加入250 µL乙醇（96%～100%），通过脉冲涡旋15 s进行充分混合。将裂解液与乙醇在室温（15 ℃～25 ℃）下静置5 min；

- 小心打开QIAamp MinElute柱，加入500 µL缓冲液AW1，不要弄湿柱缘。盖上盖子，以6000 g（8000 rpm）速度离心1 min。将QIAamp MinElute柱放入一个干净的2 mL收集管中，并丢弃含有滤液的收集管；

- 小心打开QIAamp MinElute柱，加入500 µL缓冲液AW2。盖上盖子，6000 g速度离心1 min；

- 将QIAamp MinElute柱放在一个干净的2 mL收集管中。全速离心（20,000 g; 14,000 rpm）3 min，使膜完全干燥；

- 将QIAamp MinElute柱放入一个干净的1.5 mL离心管中，将20 µL～150 µL Buffer AVE或无RNase的水加在膜的中心。关上盖子，在室温下静置1 min。全速离心（20,000 g; 14,000 rpm，1 min）；

- 确保洗脱缓冲液平衡至室温。如果洗脱的体积小（＜50 µL），必须将洗脱缓冲液分配到膜的中心，以完全洗脱结合的RNA和DNA。洗脱量是灵活的，可以根据下游应用的要求来调整。将装有Buffer AVE或水的QIAamp MinElute柱在室温下静置5min，通常会增加DNA或RNA的产量。

- 9  安全性评价-基因鉴定

溶瘤病毒产品安全性评价需充分评估病毒经多次传代后基因序列和/或氨基酸序列突变的风险，并采用合理的方法和手段进行监测，确保产品安全性。一般情况下，应对主病毒种子和生产限传代次病毒进行全基因组分析，关注多次传代后病毒在基因序列和/或氨基酸序列上变化。溶瘤病毒常规基因鉴定筛选HSV血清型和基因型分析常用的关键基因，如病毒的gD、gB、ICP0、UL39基因等。包膜糖蛋白gD为HSV病毒侵染宿主细胞的必需包膜糖蛋白，介导病毒包膜蛋白与细胞受体的结合。包膜糖蛋白gB也是病毒侵染细胞的必需包膜糖蛋白，介导病毒包膜与细胞膜融合。根据单纯疱疹病毒标准毒株的基因序列设计基因引物（如下表），利用PCR技术检测溶瘤病毒特定基因进行鉴定分析。

表1  oHSV溶瘤病毒基因组基因鉴定所用引物序列

| 引物名称 | 引物序列（5’-3’） |
| --- | --- |
| gB_F | GGAGGAGGAGGTAGCGGTACCATGCGCCAGGGCGCCCCCGCGCGGGG |
| gB_R | AGACTCGAGGTTAACGGTACCTCACAGGTCGTCCTCGTCGGCGTCACCG |
| gD-F | GGAGGAGGAGGTAGCGGTACCATGGGGGGGGCTGCCGCCAGGTTGGGGGC |
| gD-R | AGACTCGAGGTTAACGGTACCCTAGTAAAACAAGGGCTGGTGCGAGG |

PCR扩增溶瘤病毒基因：以抽提的溶瘤病毒基因组为模板，以gB-F、gB-R、gD-F、gD-R为引物，使用PrimeSTAR HS DNA Polymerase预混试剂盒（Takara，R040A）扩增gB、gD基因，其中gB基因片段全长约2715 bp（66% GC），gD基因片段全长约1185 bp（65% GC）。PCR反应体系（50 ul）如下表所示，PCR扩增条件为：98 ℃，5 min，（98 ℃ 30 s，60 ℃ 60 s，72 ℃ 3 min）循环32次，72 ℃延伸10 min，16 ℃ 30 min。

表2  PCR扩增溶瘤病毒目的基因的反应体系

| 物料 | 用量 |
| --- | --- |
| CHn（100 ng/μL） | 1 μL |
| Desired-F | 1 μL |
| Desired-R | 1 μL |
| 5×PrimerStar Buffer | 10 μL |
| 10×dNTP Mixture | 5 μL |
| PrimeSTAR HS DNA Polymerase | 1 μL |
| ddH2O | 31 μL |

结果分析：如图4，以抽提的溶瘤病毒基因组为模板，PCR扩增溶瘤病毒gB、gD基因，电泳结果图中可以看出gB基因接近3 kb marker条带（全长2715 bp），gD基因条带＞1 kb（1185 bp），大小正确。切胶回收基因条带进行测序，和HSV1型病毒基因完全一致，说明生产的溶瘤疱疹病毒关键基因未发生突变，保障了药物安全性。

图4  溶瘤疱疹病毒基因组关键基因鉴定

- 10  安全性评价-耐药性评估

阿昔洛韦是一种合成的核苷类似物，化学式为C8H11N5O3，主要用于单纯疱疹病毒所致的各种感染，可用于初发或复发性皮肤、粘膜，外生殖器感染及免疫缺陷者发生的HSV感染，是治疗HSV脑炎的首选药物。基于HSV构建的oHSV溶瘤病毒同样对阿昔洛韦敏感，可用于溶瘤病毒治疗的终止特效药物，产生耐药性的溶瘤疱疹病毒不能作为临床药物，因此进行溶瘤疱疹病毒耐药性分析具有重要意义。

实验方法：oHSV溶瘤病毒感染Vero细胞后培养基中添加1 µg/mL的阿昔洛韦，对照组不添加阿昔洛韦，逐天观察细胞感染状态。结果分析：对照组细胞培养基未添加阿昔洛韦，溶瘤病毒感染细胞增殖引起细胞发生病变、细胞变圆直至死亡；而添加阿昔洛韦的Vero细胞，oHSV溶瘤病毒不能在其内增殖复制，因此细胞状态正常，说明oHSV溶瘤病毒对阿昔洛韦敏感，是安全的治疗药物。

### 11  安全性评价-致病毒性脑炎风险分析

单纯疱疹病毒属于嗜神经病毒，感染致病毒性脑炎是潜在风险，因此溶瘤疱疹病毒产品安全性评价可检测排除致病毒性脑炎的风险。检测方法步骤：将制备的溶瘤疱疹病毒经颅内注射约2×106 PFU病毒感染小鼠大脑脑区，观察小鼠状态。若小鼠一直状态良好，2周后灌流小鼠、取脑组织切片观察，若只在注射脑区和病毒经末梢吸收的脑区检测到病毒信号，无明显炎症反应和病毒增殖传播的信号，基本表明溶瘤疱疹病毒具有良好安全性，在健康小鼠大脑中枢不会增殖传播，不会引起脑炎，验证溶瘤疱疹病毒感染机体正常组织如神经元细胞等为复制缺陷型，不会增殖传播对动物产生毒害风险。

- 12  体外溶杀肿瘤细胞效力分析

溶瘤病毒溶瘤效力体外检测选择培养多种肿瘤细胞，利用溶瘤病毒感染癌细胞检测oHSV的感染和溶瘤效力，以确定其靶向性、选择性和溶瘤效率。利用培养板培养人胶质母细胞瘤细胞U87MG，将溶瘤病毒以MOI=1接种感染生长至约90%以上汇合度的肿瘤细胞。具体的将溶瘤病毒加到少量含2% FBS的培养基（以刚好没过细胞为宜，6孔板加200 μL）后混匀感染肿瘤细胞，吸附1.5～2小时后补足培养基。病毒接种感染细胞后放置于35 ℃、5% CO2的恒温培养箱培养。每天在显微镜下观察细胞出现明显细胞病变直至死亡的情况。

结果分析：溶瘤疱疹病毒感染两类肿瘤细胞后的第2天就能观测到肿瘤细胞发生变圆病变，到第7天肿瘤细胞全部变圆，大部分已裂解凋亡，说明溶瘤疱疹病毒具有良好的感染和裂杀肿瘤细胞效力（图5）。

图5  oHSV溶杀U87-MG胶质母细胞瘤细胞

### 13  动物实验药效评价

溶瘤疱疹病毒产品在体给药的安全性和有效性评价是溶瘤病毒药效评估的重要内容，临床前评价一般是在荷瘤小鼠模型上开展。本章概括了荷瘤小鼠造模和溶瘤病毒产品给药、药效分析的基本方法步骤。

小鼠活体实验程序需按照动物护理与使用委员会制定的指南进行，所有程序均需获得动物护理与使用委员会批准。在体药效研究一般使用8周～10周龄BALB/c裸鼠等，对应小鼠被随机分配到预定样本量的组。动物饲养环境为12 h/12 h明暗交替、室温控制在22 ℃±2 ℃、50%～70%相对湿度的无特定病原体（Specefic pathogen free，SPF）级动物房，所有动物均给予充足的饲料和无菌饮用水，以保证实验室动物的健康和实验的可靠性。所有病毒实验均在生物安全级别2（BSL-2/ ABSL-2）实验室和动物设施中进行。

### 13.1　荷瘤小鼠模型建立（以构建胶质母细胞瘤为例）

将人胶质母细胞瘤U87-MG细胞系分装于数只T75的培养瓶中，按常规方法培养，培养液为含10%胎牛血清的DMEM 培养液，置37 ℃、5% CO2的恒温恒湿培养箱中培养。在细胞处于对数生长期时，以0.25% 胰酶消化，收集消化液，离心后去除上清液，PBS液洗2次后制成细胞悬液，视细胞生长状态调节至所需细胞浓度的悬液用于接种。

整个接种过程在层流超净台进行，接种部位为裸鼠右侧大脑尾状核（Caudate-putamen，CPu）或初级运动皮层（Primary motor area，M1）。通过腹腔注射（50 mg/kg体重）戊巴比妥钠麻醉动物，小鼠麻醉后，俯卧位将其头部固定在脑立体定位仪上。使用75%乙醇消毒头顶部皮肤后，首先于颅中线处眼裂后开1个垂直切口，暴露前囟。接种部位的坐标见下表。用直径为1 mm的动物颅骨钻小心钻穿颅骨，然后用吸有3 μL胶质瘤细胞悬液的微量进样器经孔垂直进入目标脑区中，进针深度为预定脑区坐标再向下0.5 mm，注射前将针稍微退回约0.5 mm，使得注射位点有足够空间接收移植细胞，以0.5 μL/min注射速度将胶质瘤细胞悬液缓慢注入，注射完成后停留2 min后再缓慢拔针，用骨蜡封闭骨孔，生理盐水冲洗术野，缝合头皮，最后用碘酒消毒。实验过程需确保细胞状态良好，消化重悬后需及时完成注射，以保证荷瘤实验准确性和可重复性。实验正常对照组接种时以同体积PBS缓冲液替代。术后先将裸鼠置于37 ℃恒温板上保温，待苏醒后再放回笼中，术后无需抗感染治疗。每天观察其生活状态，包括精神、饮食、活动、体重等情况。

表3  建立脑胶质瘤细胞裸鼠原位移植模型脑区坐标

| 脑区 | AP（mm） | ML（mm） | DV（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| CPu | +0.80 | ±2.00 | –3.30 |
| M1 | +1.54 | ±1.60 | －1.60 |

注：坐标以Bregma点为坐标原点。AP：anterior-posterior axis，前后坐标；ML：medial-lateral axis，左右坐标；DV：dorsal-ventral axis，深度坐标。

### 13.2  溶杀实体瘤效力分析

以治疗胶质母细胞瘤为例，将人脑星形胶质母细胞瘤（WHO IV级）细胞株U87MG-GFP定位接种于BALB/c裸鼠皮层下CPU脑区，3周左右经核磁共振检测小鼠大脑会成瘤、呈侵袭性生长。制备的溶瘤疱疹病毒通过瘤内给药方式注射到恶性胶质瘤瘤体内，14天后灌流裸鼠，取脑组织切片观察。若溶瘤病毒在胶质母细胞瘤体内能有效复制增殖，在病毒感染的肿瘤组织区域出现明显的凋亡炎症反应，和注射PBS缓冲液的对照组荷瘤小鼠相比肿瘤组织体积会明显缩小，表明溶瘤疱疹病毒具有良好的安全性和有效性。

参　考　文　献

[1] 国家药典委员会.《中华人民共和国药典》（2020 年版）

[2]《溶瘤病毒产品药学研究与评价技术指导原则》

[3]《基因治疗产品药学研究与评价技术指导原则》

[4] Design and Analysis of Shedding Studies for Virus or Bacteria-Based Gene Therapy and Oncolytic Products; Guidance for Industry

[5] Preclinical Assessment of Investigational Cellular and Gene Therapy Products