《监测病毒载体稳定携带治疗基因的分析质控技术标准》

编制说明

一、工作简况

- 背景

随着基因治疗技术的快速发展，病毒载体作为基因递送的关键工具，在治疗遗传性疾病、癌症和某些感染性疾病方面展现出巨大潜力。然而，病毒载体的稳定性直接决定了基因治疗的安全性和有效性。在病毒载体产品的生产和临床应用中，目标治疗基因的丢失、突变或不稳定表达可能导致治疗失败甚至引发安全问题。因此，针对病毒载体稳定携带治疗基因的分析与质控技术进行规范化管理，对于基因治疗技术的进一步应用和推广至关重要。

为规范基因治疗中病毒载体稳定性分析及质控技术，提供统一的技术要求与操作规范，制定针对病毒载体稳定性和治疗基因携带完整性分析的技术标准显得尤为重要。近年来，国家政策和相关法规逐步对基因治疗产品的质量提出了更高的要求。例如，《“十四五”生物经济发展规划》中提出加强基因治疗产品的质量控制体系建设；《基因与细胞治疗产品研发技术指导原则（试行）》强调，基因治疗产品质量安全的核心在于其递送系统的稳定性及功能可靠性。然而，目前国内针对病毒载体稳定性检测的技术方法缺乏统一的行业标准，实验室间存在较大操作差异，这为产业化推广带来了技术障碍。因此，制定统一的监测病毒载体稳定携带治疗基因的分析质控技术规范，是规范基因治疗行业的重要一环。

本文件的制定旨在填补病毒载体质控标准的空白，为研究机构、生产企业和监管部门提供科学、可行的技术指导，提升基因治疗产品的质量和安全性，推动基因治疗技术的规范化和产业化发展。

- 工作过程

- 前期准备

由中国科学院深圳先进技术研究院、深圳理工大学、深圳市药品检验研究院、中国科学院精密测量科学与技术创新研究院、华中科技大学、布林凯斯(深圳)生物技术有限公司多个单位成立编制工作组，对病毒载体质控体系的现状进行全面调研，分析了现行技术和管理中存在的不足。明确病毒载体稳定性检测的关键问题，包括如何评估目标治疗基因的完整性、如何确保病毒载体稳定携带治疗基因等。

（2）调研和起草阶段

2023年1月-6月，通过广泛收集国际前沿文献和法规，综合国内实际需求，对病毒载体的质控技术进行分析研究。形成监测框架，明确监测的关键技术流程，如基因表达评估、病毒稳定性监测、数据记录等环节。召开工作组内部会议，根据项目组成员意见修改标准草案，形成了标准初稿。

（3）征求意见阶段

2023年7月-9月，通过组织专家讨论会，邀请来自学术界和工业界的权威专家对监测的标准流程和技术细节进行评审，依据专家意见对标准草案进行细化和修订，进一步完善标准内容。

二、编制原则和确定标准主要内容的依据

本标准的编制以科学发展观为指导，遵循“科学性、先进性，可行性、规范性”的原则。标准制定前，参考了包括《基因治疗产品质量控制技术指南》在内的多种相关标准，结合国内实验室的实际能力，参考行业现状及技术进展，确保标准的实施具有较高的落地性。并且基于科学严谨的技术基础，确保标准的检测方法、操作流程具有充分的理论依据和技术可行性。

三、标准主要内容

《监测病毒载体稳定携带治疗基因的分析质控技术标准》包括范围、术语、总体原则，监测方法、质控流程、数据分析与判定、安全保障、项目管理、参考文献10个部分。

- 范围

本文件规定了使用监测辛德毕斯病毒载体稳定携带治疗基因的分析方法的原理、试剂和材料、仪器和设备、样品、实验步骤、结果分析。本文件适用于监测辛德毕斯病毒载体携带治疗基因稳定性的测定。

（二）规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

（三）术语和定义

- 本章主要包括了：辛德毕斯病毒  sindbis virus; SINV。

（四）总体原则

确保检测灵敏性、特异性和稳定性，构建统一的质控体系。

（五）监测方法

按照以下步骤进行试验：

提前一天在6孔板中以每孔8×105的密度接种BHK-21细胞；

将SINV-WT-EGFP和SINV-G285S-EGFP的P0代病毒以0.1MOI分别感染新鲜的BHK-21细胞；

感染后48小时收集病毒上清，收集的病毒上清为P1代病毒。将病毒上清进行离心（5000 xg，5 min），过滤(0.22 m滤膜)后，分装冻存在-80 ℃冰箱中，避免反复冻融；

重复步骤a）；

将SINV-WT-EGFP和SINV-G285S-EGFP的P1代病毒以0.1MOI分别感染新鲜的BHK-21细胞；

感染后48小时收集病毒上清，收集的病毒上清为P2代病毒。将病毒上清离心（5000 xg，5 min），过滤(0.22 m滤膜)后，分装冻存在-80 ℃冰箱中，避免反复冻融；

按照步骤e）和f）的方法，将SINV-WT-EGFP和SINV-G285S-EGFP进行连续传代，收集每一代的病毒上清；

将收集的病毒上清取140 uL，使用病毒RNA提取试剂盒（QIAamp Viral RNA Mini Kit）进行每代病毒RNA的提取，并用Nanodrop 2000C进行RNA浓度的测定；

在RNase-free的200 uLPCR管中按照表1配制混合液。

- 混合液配置比例表

| 序号 | 内容物 | 剂量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RNase-free ddH2O | 50 L |
| 2 | 2 × One Step Mix (Dye Plus) | 25 L |
| 3 | One Step Enzyme Mix | 2.5 L |
| 4 | Gene Specific Primer Forward (10 µM) | 2 L |
| 5 | Gene Specific Primer Reverse (10 µM) | 2 L |
| 6 | 模板RNA | 1 pg-1 g |
| 可根据实验需要，调整反应体积，各组分用量只需等比例做相应调整即可。 |  |  |

进行One Step RT-PCR反应，目的片段<5 kb，具体要求见表2；

- PCR条件设置表

| 序号 | 温度 | 时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50℃ | 30 min | / |
| 2 | 94℃ | 3 min | / |
| 3 | 94℃ | 30 sec | / |
| 4 | 5572℃ | 30 sec | / |
| 5 | 72℃ | 0.51 min/kb | 3035 cycles |
| 6 | 72℃ | 7 min |  |
| 7 | 4℃ | Hold |  |

将PCR产物用琼脂糖凝胶电泳检测并成像。

（六）质控流程

明确检测步骤、样本处理流程、标准品和对照品的选择等内容，同时包括样本采集、实验室操作规范、数据记录格式、异常数据的处理等。

（七）数据分析与判定

扩增的PCR产物仅有大小为963 bp的条带时，表明外源基因EGFP在该SINV载体中稳定插入；当扩增的PCR产物存在多条不同大小的条带时，表明外源基因EGFP在该SINV载体中存在不稳定的现象。

（八）安全保障

测定不同的病毒应该按照病毒的危害等级在相应等级的生物实验室进行。进行监测前应该进行人员培训、保证实验室安全。监测实验室需做好污染样本的处理，避免出现生物安全问题。

（九）项目管理

规定监测病毒载体稳定携带治疗基因的分析质控技术规范管理要求，包括管理范围、管理流程、管理制度、系统管理、管理持续改进等方面的内容。确保监测病毒载体稳定携带治疗基因的分析质控技术规范能够顺利实施。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与现行法律、法规、政策及相关标准无冲突。

五、标准先进性

通过提供监测病毒载体稳定携带治疗基因的分析质控技术的操作流程和技术规范，统一行业质控要求。此外本监测技术对标国际领先企业的技术流程，并结合国内实际需求进行优化，最终用于推动基因治疗技术的安全性和产业化发展。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无

七、标准性质的建议说明

本文件拟作为深圳市深圳标准促进会团体标准发布。

八、贯彻标准的要求和措施建议

本文件发布实施后，深圳市深圳标准促进会秘书处将向相关企业及时通报标准发布信息，并积极协调、宣传标准内容，鼓励相关企业积极采用本文件。

本文件宣贯的目的在于使相关人员能更好地学习、理解本文件，推进本文件的贯彻和实施。

九、废止现行有关标准的建议

本文件为首次发布，无现行标准的废止建议。

十、其他应予说明的事项