ICS 01.140.20

A 14

团体标准

T/SZS XXXX—2020

图书电子标签技术规范

Technical specification of book-used RF tag

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

深圳市深圳标准促进会  发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	2

4　缩略语	2

5　一般要求	2

6　性能要求	3

7　环境适应性	3

8　测试方法	4

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由深圳市标准技术研究院提出。

本标准由深圳市深圳标准促进会归口。

本标准起草单位：深圳市标准技术研究院、深圳图书馆、深圳市海恒智能技术有限公司、深圳市远望谷信息技术股份有限公司、深圳市计量质量检测研究院。

本标准主要起草人：黎志文、李媛红、欧阳莎、秦格辉、易晓珊、张旭杰、武岳山、李芝芝、刘国峰、潘志宝、林斌、吴飞云。

图书电子标签技术规范

- 范围

本标准主要规定了图书电子标签的一般要求、性能要求、环境适应性要求，并给出相应的测试方法。

本标准适用于图书电子标签的设计、生产、测试、评价和使用。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.10  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）

GB/T 17554.3  识别卡 测试方法 第3部分：带触点的集成电路卡及其相关接口设备

GB/T 17626.2  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

WH/T 44-2012  图书馆 射频识别 数据模型 第2部分：基于ISO/IEC 15962的数据元素编码方案

ISO/IEC 18000-3  信息技术 项目管理的射频识别 第3部分：13.56MHz空中接口通信参数（Information technology — Radio frequency identification for item management — Part 3:Parameters for air interface communications at 13.56MHz）

ISO/IEC 18000-63  信息技术 项目管理的射频识别 第63部分：860MHz至960MHz C型空中接口通信参数（Information technology — Radio frequency identification for item management — Part 63:Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz Type C）

ISO/IEC 18046-1  信息技术 射频识别设备性能测试方法 第1部分：系统性能测试方法（Information technology — Radio frequency identification device performance test methods — Part 1:Test methods for system performance）

ISO/IEC 18046-3  信息技术 射频识别设备性能测试方法 第3部分：标签性能测试方法（Information technology -- Radio frequency identification device performance test methods -- Part 3:Test methods for tag performance）

ISO/IEC TR 18047-3  信息技术 射频识别设备一致性试验方法 第3部分：13.56MHz空中接口通信的试验方法（Information technology — Radio frequency identification device conformance test methods — Part 3:Test methods for air interface communications at 13.56 MHz）

ISO/IEC 18047-6  信息技术 射频识别设备一致性试验方法 第6部分：860MHz至960MHz空中接口通信的试验方法（Information technology — Radio frequency identification device conformance test methods — Part 6:Test methods for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz）

ISO/TS 28560-4  信息和文献 图书馆的射频识别 第4部分：以来自ISO/IEC 15962规则为基础的分区存储射频识别标签数据元的编码（Information and documentation — RFID in libraries — Part 4:Encoding of data elements based on rules from ISO/IEC 15962 in an RFID tag with partitioned memory）

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 电子标签  electronic label

用于物体或物品标识、具有信息存储功能、能接收读写器的电磁场调制信号，并返回响应信号的数据载体。

- HF标签  HF tag

工作频率在13.56MHz±7kHz范围内的高频电子标签。

- UHF标签  UHF tag

工作频率在840MHz~960MHz范围内的超高频电子标签。

- 标签灵敏度  tag sensitivity

超高频电子标签正好启动工作时接收到的单极子辐射功率。

- 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

HF：高频（High Frequency）

UHF：超高频（Ultra High Frequency）

AFI：应用族标识符（Application Family Identifier）

UID：唯一标识符（Unique Identifier）

EAS：物品电子防盗（Electronic Article Surveillance）

- 一般要求

  - 尺寸

标签尺寸应符合图书馆应用需求。

  - 外观

标签外观应完整、无破损、无折痕、无明显凸起。标签表面的文字和图形应完整、清晰。

  - 工作频率

工作频率可采用高频或超高频，具体根据图书馆实际应用情况及与统一服务图书馆的互操作性等要求决定。

  - 空中接口

HF标签的空中接口应符合ISO/IEC 18000-3模式1的规定；

UHF标签的空中接口应符合ISO/IEC 18000-63的规定。

  - 数据模型与编码

HF标签的数据模型与编码应符合WH/T 44-2012的规定；

UHF标签的数据模型与编码应符合ISO/TS 28560-4的规定。

  - 安全

可通过设置AFI功能区，或者设置UID、EAS标志位及其它存储位进行安全防盗，具体根据图书馆实际应用情况决定。

- 性能要求

  - 工作场强

HF标签的工作场强范围为0.15A/m~5A/m。

  - 标签灵敏度

UHF标签的灵敏度应小于-15dBm。

  - 擦写次数

标签可擦写次数应不少于10万次。

  - 数据保持时间

在如7.1所述的气候环境下，标签内数据的保持时间应大于10年。

  - 使用寿命

标签的使用寿命应大于10年。

  - 抗冲突性

HF标签的抗冲突能力应达到16张标签/秒，UHF标签的抗冲突能力应大于50张标签/秒。

  - 存储容量

标签可用存储容量应不小于512bits。

  - 读写距离

HF标签与图书馆自助借还设备的读写距离宜不小于300mm，UHF标签与图书馆自助借还设备的读写距离宜不大于500mm。

  - 抗静电

在经过试验电压为±6kV的空气放电试验后，受试电子标签应能正常工作。

- 环境适应性

  - 气候环境要求

气候环境适应性要求见表1。

- 气候环境适应性

| 气候条件 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 温度 | 工作 | -10℃~50℃ |
|  | 存储 | -20℃~60℃ |
| 相对湿度 | 工作 | 20%RH~93%RH |
|  | 存储 | 20%RH~93%RH |
| 气压 |  | 86kPa~106kPa |

  - 机械环境要求

    - 抗振动

应能适应在使用、搬运或运输等过程的振动环境。标签的振动适应性要求见表2。

- 振动适应性

| 项目 | 分项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 初始和最后振动响应检查 | 频率范围 | 5Hz~35Hz |
|  | 扫频速率 | ≤loct/min |
|  | 驱动振幅 | 0.15mm |
| 定频耐久试验 | 驱动振幅 | 0.15mm |
|  | 持续时间 | 10min |
| 扫频耐久试验 | 频率范围 | 5Hz~35Hz~5Hz |
|  | 位移幅值 | 0.15mm |
|  | 扫频速率 | ≤loct/min |
|  | 循环次数 | 2 |
| - 表中驱动振幅为峰值。 |  |  |

    - 抗弯曲

应能承受在使用、搬运、装卸和运输等过程中可能遭受的弯曲应力。

将标签正面向内卷曲（直径25mm）然后还原，再将标签正面向外卷曲（直径25mm）然后还原，标签不应有折痕，封装不能异常，标签应能正常工作。

    - 抗折叠

将标签进行正、反面对折后，标签天线与芯片应不会断裂，并能正常使用。

    - 抗压力

在标签顶部表面上施加1.0kPa±0.13kPa的均匀压力后，标签外观应完好，封装不能异常，并能正常工作。

- 测试方法

  - 测试环境

本标准中除气候环境适应性测试以外其他测试应在温度为15~35℃和相对湿度为25%~75%的标准大气条件下进行。

  - 预处理

除非另有规定，被测标签应在测试环境中放置24h后再进行测试。

  - 外观检查

标签的外观通过目测和触摸进行检查。

  - 空中接口符合性测试

HF标签空中接口的符合性测试应按ISO/IEC TR 18047-3规定进行；UHF标签空中接口的符合性测试应按ISO/IEC 18047-6规定进行。

  - 性能测试

    - 最小工作场强测试

HF标签最小工作场强测试应按ISO/IEC 18046-3相关规定进行。

    - 标签灵敏度测试

UHF标签灵敏度的测试采用双天线法，测试装置示意图如图1所示。

- 双天线标签灵敏度测试示意图

UHF标签接收单极子辐射功率Ptag计算公式如下：

Ptag=EIRP-PL                                (1)

EIRP=P+GTx                                                               (2)

PL=20·log10f+20·log10R-27.55                 (3)

式中：EIRP为测试仪发射等效单极子辐射功率，单位为dBm；PL为测试仪发射天线到标签的自由空间传输损耗，单位为dB；P为发射天线输入功率，单位为dBm；GTx为发射天线增益，单位为dB；f为工作频率，单位为MHz；R为天线到标签的距离，单位为m。

    - 擦写次数测试

用读写设备对标签的所有可写内存区分别进行10万次擦写操作，试验后，标签功能和性能应正常。

    - 抗冲突性测试

标签抗冲突性测试应按ISO/IEC 18046-1相关规定进行。

    - 存储容量测试

对被测试标签发送read命令，读取标签区用户区的存储内容，计算出相应的存储容量。

    - 读写距离测试

      - 读写距离测试装置

标签读写距离测试装置示意图如图2所示。读写器平放于测试台上，将被测标签放置在与读写器天线中心点平行的位置。

- 读写距离测试示意图

      - 高频电子标签

将HF读写器功率设置为30dBm（即1W）。移动HF标签，分别在标签距离天线中心点垂直距离为100mm、200mm、300mm处，测试读写器能否正常读取标签。

      - 超高频电子标签

将UHF读写功率设置在21dBm，每次增加1dBm，直至24dBm为止。移动UHF标签，直到读写器能正常读取标签，测试读取距离是否小于500mm。

    - 静电放电抗扰度

按照GB/T 17626.2规定，在以下条件下进行测试：

- 直接在标签表面采用空气放电；

- 试验电压：±6kV；

- 每个敏感试验点放电次数：正负极性各10次，每次放电间隔至少为1s。

试验后，标签的功能和性能应正常。

  - 气候环境适应性测试

    - 温度下限测试

      - 工作温度下限测试

按GB/T 2423.1中试验Ad进行测试，严格程度应符合7.1中对工作温度下限值的规定。对标签连续运行检查读写程序2h，经过2h恢复时间，标签应能正常工作。

      - 贮存温度下限测试

按GB/T 2423.1中试验Ab进行测试，严格程度应符合7.1中对贮藏温度下限值的规定。受试标签在不工作条件下存放16h，经过2h恢复时间，标签应能正常工作。

    - 温度上限测试

      - 工作温度上限测试

按GB/T 2423.2中试验Bd进行测试，严格程度应符合7.1规定的工作温度上限值。对标签连续运行检查读写程序2h，经过2h恢复时间，标签应能正常工作。

      - 贮存温度上限测试

按GB/T 2423.2中试验Bb进行测试，严格程度应符合7.1规定贮藏温度上限值。受试标签在不工作条件下存放16h，经过2h恢复时间，标签应能正常工作。

    - 恒定湿热测试

      - 工作条件下恒定湿热测试

按GB/T 2423.3中试验Cab进行测试，测试条件应符合7.1规定的工作温度和湿度上限值要求。对标签连续运行检查读写程序2h，经过2h恢复时间，标签应能正常工作。

      - 贮存条件下恒定湿热测试

按GB/T 2423.3中试验Cab进行测试，测试条件应符合7.1规定的贮存温度和湿度上限值要求。受试标签在不工作条件下存放16h，经过2h恢复时间，标签应能正常工作。

  - 机械环境适应性测试

    - 振动测试

按GB/T 2423.10中试验Fc进行测试，测试结果应满足7.2.1的要求。

    - 弯曲应力测试

先将标签向面纸方向卷曲（直径25mm）然后还原，再将标签向底纸方向卷曲（直径25mm）然后还原，如此往复10次后，测试结果应满足7.2.2的要求。

    - 折叠测试

将标签正、反面对折10次后，测试结果应满足7.2.3的要求。

    - 压力测试

按GB/T 17554.3附录A.1机械强度试验方法进行测试，测试结果应满足7.2.4的要求。

_________________________________