ICS 39.040.10

Y11

团体标准

T/SZS XXXX—2020

“领跑者”标准评价要求  机械手表

Assessment requirements for enterprise forerunner standards-Mechanical watches

(征求意见稿)

2020 - XX - XX发布

2020 - XX - XX实施

深圳市深圳标准促进会   发布

目录

目次	I

前  言	II

“领跑者”标准评价要求  机械手表	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 产品分类	1

5 基本要求	1

6 评价指标体系	2

6.1 评价指标分类	2

6.2 评价指标要求及体系框架	2

7 评价方法及等级划分	3	1

5评价指标体系	1

6评价方法及等级划分	3

目  次

前  言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　产品分类	1

5　基本要求	1

6　评价指标体系	2

7　评价方法及等级划分	3

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

本文件由企业标准“领跑者”工作委员会提出。

本文件由深圳市深圳标准促进会归口。

本文件起草单位：飞亚达精密科技股份有限公司、深圳市雷诺表业有限公司、天王电子（深圳）有限公司、依波精品（深圳）有限公司、深圳市泰坦时钟表科技有限公司、深圳市标准技术研究院。

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

“领跑者”标准评价要求  机械手表

- 范围

本文件规定了机械手表“领跑者”标准评价的术语和定义、产品分类、基本要求、评价指标体系、评价方法及等级划分。

本文件适用于使用叉瓦式擒纵调速器的机械手表产品企业标准水平评价。企业在制定企业标准时可参照使用，相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时也可参照使用。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 26716—2011  钟表  防磁手表（ISO 764：2002，IDT）

GB/T 30106—2013  钟表  防水手表（ISO 22810：2010，IDT）

GB/T 33725—2017  表壳体及其附件  耐磨损、划伤和冲击试验（ISO 23160：2011，MOD）

GB/T 38020.2—2019  表壳体及其附件  金合金覆盖层  第2部分：纯度、厚度、耐腐蚀性能和附着力的测试（ISO 3160-2:2015，MOD）

GB/T 38022-2019 钟表 防震手表

QB/T 1249—2013  机械手表

QB/T 5175.2—2017  手表外观件佩戴环境试验方法  第2部分：化妆品试验

SZDB/Z 262—2017  直接接触人体皮肤的手表外观件中有害物质限量及测定

- 术语和定义

GB/T 9820.2和GB/T 4032—2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 产品分类

手表按机心装配直径或机心装配面积分为三类（见表1）。

- 手表分类

| 分类 | 机心装配直径 mm | 机心面积 mm2 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ型 | ＞20 | ＞314 |
| Π型 | ≥16~≤20 | ≥201~≤314 |
| Ⅲ型 | ＜16 | ＜314 |

- 基本要求

机械手表生产企业应满足以下要求：

——企业应建立产品或服务的相应管理体系；

——近三年，企业无环境、安全、质量重大事故；

——企业无不良信誉记录；

——产品应为量产产品，并符合QB/T 1249的标准要求。

——产品在近一年的产品质量国家监督抽查中无不合格情况。

- 评价指标体系

  - 评价指标分类

    - 机械手表“领跑者”标准的评价指标主要包括：基础指标、核心指标和创新性指标。

    - 基础指标包括：使用可靠性和外观。

    - 核心指标包括：面上实走日差、瞬时日差、温度系数、延续走时、综合指标、防水性能、防震性能、防磁性能、时分针协调差、附件抗外力性能、表壳体及其附件的覆盖层耐腐蚀性能、附着力和耐磨损性能。

注：核心指标分为三个等级，包括先进水平，相当于企业标准排行榜中5星级水平；平均水平，相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平，相当于企业标准排行榜中3星级水平。

    - 创新性指标包括：有害物质限量、耐化妆品性能、手表玻璃硬度及透射比。

  - 评价指标要求及体系框架

机械手表“领跑者”标准评价指标要求及体系框架见表2。

- 机械手表“领跑者”标准评价指标要求及体系框架

| 序号 | 指标 类型 | 评价指标 |  | 指标来源 | 指标水平分级 |  |  |  | 判断依据/ 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 先进水平 |  | 平均水平 | 基准水平 |  |
| 1 | 基础 指标 | 使用可靠性 |  | QB/T 1249—2013 | 符合标准要求 |  |  |  | QB/T 1249—2013 |
| 2 |  | 外观 |  | QB/T 1249—2013 | 符合标准要求 |  |  |  | QB/T 1249—2013 |
| 3 | 核心指标 | 面上实走日差M/s/d | I型 | QB/T 1249—2013 | -10~25 |  | -20~50 | -40~75 | QB/T 1249—2013 |
|  |  |  | II、III型 |  | -15~40 |  | -30~70 | -45~100 |  |
| 4 |  | 瞬时日差mt0/s/d | I型 | QB/T 1249—2013 | -20~40 |  | -30~60 | -50~90 | QB/T 1249—2013 |
|  |  |  | II、III型 |  | -25~50 |  | -40~80 | -60~125 |  |
| 5 |  | 温度系数C/[s/(d·℃)] | I型 | QB/T 1249—2013 | ≤1.0 | ≤1.2 |  | ≤1.6 | QB/T 1249—2013 |
|  |  |  | II、III型 |  | ≤1.2 | ≤1.6 |  | ≤2.0 |  |
| 6 |  | 延续走时/h |  | QB/T 1249—2013 | 符合标准要求 |  |  |  | QB/T 1249—2013 |
| 7 |  | 综合指标 |  | QB/T 1249—2013 | 符合标准要求 |  |  |  | QB/T 1249—2013 |
| 8 |  | 防水性能/bar |  | GB/T 30106—2013 | 5 |  | 4 | 3 | GB/T 30106—2013 |
| 9 |  | 防震性能 |  | GB/T 38022—2019 | 符合标准要求 |  |  |  | GB/T 38022—2019 |
| 10 |  | 防磁性能/A/m |  | GB/T 26716—2011 | 6000 |  | 5400 | 4800 | GB/T 26716—2011 |
| 11 |  | 时分针协调差/° |  | QB/T 1249—2013 | -18~18 |  | -24~24 | -30~30 | QB/T 1249—2013 |
| 12 |  | 附件抗外力性能 |  | QB/T 1249—2013 | 符合标准要求 |  |  |  | QB/T 1249—2013 |
| 13 |  | 表壳体及其附件的覆盖层耐腐蚀性能 |  | QB/T 1249—2013 | 覆盖层表面无可见腐蚀点、沉积物和盐析 |  |  |  | GB/T 38020.2—2019 |
| 14 |  | 表壳体及其附件的覆盖层附着力 |  | QB/T 1249—2013 | 覆盖层表面无龟裂、气泡及分离、脱落等 |  |  |  | QB/T 1249—2013 |
| 15 |  | 表壳体及其附件的覆盖层耐磨损性能 |  | QB/T 1249—2013 | 覆盖层表面应无露底现象，棱边可有宽度不大于0.2 mm的露底，表面凸起位置可有直径不大于1 mm的露底 |  |  |  | GB/T 33725—2017 |
| 16 | 创新性指标 | 有害物质限量 |  | 使用体验升级 | 符合标准要求 |  |  |  | SZDB/Z 262—2017 |
| 17 |  | 耐化妆品性能 |  | 使用体验升级 | 非金属类外观件无颜色变化、霉点等；金属类外观件无颜色变化，无盐析、锈蚀或镀层脱落等。 |  |  |  | QB/T 5175.2—2017 |
| 18 |  | 手表玻璃硬度及透射比 |  | 使用体验升级 | 硬度≥1800 HK0.1 透射比≥91% |  |  |  | QB/T 4774—2014 |

- 评价方法及等级划分

评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表3。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入机械手表企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品可以直接进入机械手表企业标准“领跑者”候选名单。

- 指标评价要求及等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平要求 | 创新性指标先进水平要求 |
| 二级应同时满足 |  |  | 核心指标平均水平要求 | 创新性指标平均水平要求 |
| 三级应同时满足 |  |  | 核心指标基准水平要求 | —— |

_________________________________