ICS 33.160.99

M 72

T/SZS

团体标准

T/SZS XXXXX—2020

点读笔

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

深圳市深圳标准促进会   发布

目  次

前  言	2

点读笔	3

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 技术要求	3

3.1 外观	3

3.2 产品性能参数	3

3.3 环境适应性要求	4

3.4 结构强度要求	4

3.5 安全	5

4 试验方法	5

4.1 试验条件	5

4.2 外观	6

4.3 产品性能参数测试	6

4.4 环境适应性测试	7

4.5 结构强度测试	7

4.6 安全测试	7

5 标志、标签、包装、运输、贮存	7

5.1 标志	7

5.2 包装	8

5.3 运输	8

5.4 贮存	8

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由XXXX提出并归口。

本标准起草单位：。

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

点读笔

- 范围

本标准规定了点读笔的技术要求、试验方法、检验规格、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于儿童用点读笔。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.1-2008 	 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A： 低温

GB/T 2423.3-2016  	环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.22-2012  环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化

GB 6675.1-2014  玩具安全 第1部分：基本规范

GB 6675.2-2014  玩具安全 第2部分：机械与物理性能

GB 6675.3-2014  玩具安全 第3部分：易燃性能

GB 6675.4-2014  玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

GB/T 12060.5-2011  声系统设备 第5部分：扬声器主要性能测试方法

GB/T 14277-2013  音频组合设备通用规范

GB 19865-2005  电玩具的安全

GB 31241-2014  便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求

BS EN 71-1:2014+A1:2018  Safety of toys. Mechanical and physical properties

IEC 62115-2017  Electric toys – Safety

- 技术要求

  - 外观

    - 表面无缺损、松动，无尖锐的角或毛刺等。

    - 外观颜色均匀、饱满，无明显色差。无暗泡、黑斑、缩痕、污渍、熔接痕、塑化等不良现象。

  - 产品性能参数

    - 点读功能

产品应具有点读功能，用点读笔点触指定图书上的内容，均能发声，且同时满足以下要求：

- 识别角度：平面上为0～35°，曲面上为0～20°；

- 平均误码率及响应速度（灵敏度）：

- 平面：点读识别角度为35°，平均误码率不大于1‰，响应速度（灵敏度）不大于70ms；

- 曲面（球面）：点读识别角度为0～20°，平均误码率不大于1‰，响应速度（灵敏度）不大于70ms；

- 点读旋转测试：平均误码率不大于1‰，响应速度（灵敏度）不大于70ms。

- 成像聚焦（笔头悬空高度）：2mm内点读笔能正常读取。

    - 录音功能

产品应具有录音功能，录音清晰完整，额定功率下的信噪比大于60dB。

    - 音质

频率响应应满足以下要求：以1kHz为基准，测得声压级、在声压级±10dB范围内，频率范围不低于200～8000Hz。

总谐波失真（THD）应满足以下要求：在1kHz，THD≤20%。

    - 充电安全防护

应满足IEC 62115-2017第9.8款的要求。

    - 充电时长

点读笔全部放电至关机，2.5小时内要求充电100%。

    - 其他功能

产品还可以具备如下功能：

- 按键功能；

- 复读功能；

- 翻译功能；

- 讲故事功能；

- MP3功能；

- 游戏功能。

  - 环境适应性要求

    - 低温存储

（-40±3）℃，72h，样品处于关机状态下，试验后，产品隔绝水气恢复至常温，产品应无异常。

    - 恒定湿热

（50±2）℃，93+2/-3%RH，72h，样品处于关机状态下，试验后，产品隔绝水气恢复至常温，产品无异常。

    - 冷热冲击

（25±5）℃，0.5h；（-10±2）℃，2h；（53±2）℃，（60±3）%RH ，2h；（25±5）℃，0.5h，温度变化速率为（5±1）℃/min，共计2个循环。试验中，样品处于开机状态，任一工作模式。试验后，产品无异常。

  - 结构强度要求

    - 数据线

数据线经插拔测试和摆动测试后，产品无异常。

    - 按键耐久性

电源开关和各功能按键经试验后，产品无异常。

    - 跌落测试

点读笔的跌落测试按表1条件进行，每次跌落后，让点读笔自行静止。继续进行跌落测试前，应检查和评估样品。

表 1  跌落试验

| 年龄段 | 质量 kg | 跌落次数 | 跌落高度 cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 18个月以下 | ＜1.4 | 12 | 148±5 |
| 18个月以上 | ＜4.5 | 6 | 103±5 |

    - 冲击测试

参照BS EN 71-1:2014+A1:2018第8.7款进行冲击测试后，产品应无异常。

  - 安全

    - 点读笔产品应满足GB 6675.1-2014中关于玩具安全的基本要求。

    - 点读笔产品应满足GB 6675.2-2014中关于玩具机械与物理性能的基本要求。

    - 点读笔产品应满足GB 6675.3-2014中关于玩具易燃性能的基本要求。

    - 点读笔产品应满足GB 6675.4-2014中关于玩具特定元素迁移的基本要求。

    - 点读笔产品应满足GB 19865-2005中关于电玩具的安全要求。

    - 点读笔产品的电池安全应满足GB 31241-2014的要求。

    - 除了以上安全要求外，点读笔产品有害物质限量值应满足表2的要求。

表 2 有害物质限量

| 有害物质限量（ppm） | 铅及其化合物 | 1000 |
| --- | --- | --- |
|  | 汞及其化合物 | 1000 |
|  | 镉及其化合物 | 100 |
|  | 六价铬化合物 | 1000 |
|  | 多溴联苯（PBB） | 1000 |
|  | 多溴二苯醚（PBDE） | 1000 |

- 试验方法

  - 试验条件

除气候环境试验外，其他试验均在下列正常条件下进行：

- 温度：15～30℃；

- 相对湿度：45～75%；

- 大气压力：86～106kpa；

- 性能测试使用统一的码纸（128克雅粉纸）；

- 在按键耐久性测试中，若按键兼备电源开关和功能按键的功能，按功能按键进行测试。

  - 外观

进行感官测试，应达到3.1的要求。

  - 产品性能参数测试

    - 点读功能

应按以下方法进行测试：

- 识别角度

- 将点读笔平放于码纸上，缓慢抬起点读笔另一头，使笔尖接触码纸，记下点读笔清晰读取时的识别角度。重复1000次，识别率99%以上。

- 平均误码率及响应速度（灵敏度）

- 平面：

- 识别角度是指点读笔与平面夹角的余角。依次测试识别角度0°，10°，20°，30°和35°，随机选取内容进行识别，每个角度各识别1000次，计算平均误码率。

- 响应速度：识别角度为0°，随机选取20处内容进行识别，计算平均响应速度。

- 曲面（球面）：

- 识别角度是指点读笔与曲面切线夹角的余角。依次测试识别角度0°，5°，10°,15°和20°，随机选取内容进行识别，每个角度各识别1000次，计算平均误码率。

- 响应速度：识别角度为0°，随机选取20处内容进行识别，计算平均响应速度。

- 点读旋转测试：

- 将点读笔以识别角度0°时点击在平面（或球面）上，依次将点读笔旋转4个90°夹角，每个夹角1000次，计算其误码率及平均响应速度（灵敏度）。

- 成像聚焦（笔头悬空高度）

- 以2mm玻璃置于码纸上，点读笔以0°识别角度对码纸进行点击，能正常读取。重复1000次，识别率99%以上。

    - 录音功能

按照GB/T 14277-2013第5.1.3条进行测试。

    - 音质

按照GB/T 12060.5-2011进行测试。

    - 充电安全防护

按照IEC 62115-2017第9.3款进行测试。

    - 充电时长

点读笔全部放电至关机，使用产品标配的充电设备对点读笔进行充电，2.5小时内要求充电100%。

    - 其他功能测试

按照产品说明书进行测试，点读笔产品可具备3.2.6所示的功能。

  - 环境适应性测试

    - 低温存储按照GB/T 2423.1-2008进行测试。

    - 恒定湿热按照GB/T 2423.3-2016进行测试。

    - 冷热冲击按照GB/T 2423.22-2012进行测试。

  - 结构强度测试

    - 数据线插拔测试

将数据线以(20±5)次/分钟的速率插入点读笔中，连续插拔5000次，数据线及点读笔应完好，功能应正常。

    - 数据线摆动测试

将数据线一端固定，另一端施加500g的重物，吊矩25-30cm，摆动角度为（60±3）°，摆动1000个周期（往、返记作1个周期）。

    - 电源开关耐久性

按正确的方式接通电源，模拟用户按键动作，以“打开”和“关闭”各一次为一个周期，进行一万个周期试验，其中，开1s关1s。

    - 功能按键耐久性

按正确的方式接通电源，模拟用户按键动作，以单向拨动一次或按动按键一次为一个周期，旋转按键“打开”和“关闭”各一次为一个周期，进行五万个周期试验。

    - 跌落测试

按照GB 6675.2-2014进行测试。

    - 冲击测试

参考 BS EN 71-1：2014+A1：2018第 8.7款进行测试，冲击物的质量（1±0.02）kg，选取直径为（80±2）mm的玩具面积，冲击高度为（100±2）mm。

  - 安全测试

    - 点读笔产品按照GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、 GB 6675.3-2014 、GB 6675.4-2014 、GB 19865-2005 、GB 31241-2014进行安全测试。

    - 点读笔产品有害物质限量值按照IEC 62321进行测试。

- 标志、标签、包装、运输、贮存

  - 标志

应在点读笔外包装标注以下内容：

- 产品型号、名称；

- 制造厂名、厂址及商标；

- 产品生产日期、批号；

- 产品执行标准代号；

- 并有“不得平放”、“不得踩压”、“轻搬轻放”等运输标记。

  - 包装

纸箱采用防压、防震材料的包装，产品的 采用塑料薄膜，可以达到防尘、防振、防潮的要求，包装盒内有必要的随机文件等。

  - 运输

包装后的幼儿点读笔能以任何交通工具运往任何地点。在长途运输时不得装在敞开的车厢或船舱 中，中途转运时不得存放在露天仓库中，在运输过程中不得和易燃、易爆、易腐蚀的物品混装，并且产 品不允许经受雨、雪或液体物质淋袭与机械损伤。

  - 贮存

产品放在原包装箱内。存放产品的仓库，环境温度为 -25℃～55℃，相对湿度为 10％～90％，温 度变化率不大于 10℃/h。仓库内不允许有各种有害气体、易燃、易爆的物品和有腐蚀性的物品，并且 无强烈的机械振动、冲击和强磁场作用。包装箱垫离地面至少 20 cm，距离墙壁、热源、冷源、窗口或 空气入口至少 50 cm。点读笔产品的贮存期一般为 6 个月，如存放期超过 6 个月，则在出货前重新进 行交收检验。

_________________________________